洛宁中天利新材料有限公司电子

新材料产业基地项目

环境影响报告书

（征求意见稿）

建设单位：洛宁中天利新材料有限公司

日  期：二〇二〇年十一月

目  录

第一章 概述	1

1.1 项目由来	1

1.2 建设项目的特点	2

1.3环境影响评价的工作过程	4

1.3 环境影响评价的工作过程	4

1.4分析判定相关情况	6

1.5关注的主要环境问题及环境影响	6

1.6环境影响评价的主要结论	7

第二章 建设项目工程分析	8

2.2运营期工艺流程及产污环节分析	15

2.3污染源强分析	15

2.4工程污染物排放汇总	18

第三章 环境现状调查与评价	19

3.1 环境空气质量现状监测与评价	19

3.2 地表水环境质量现状监测与评价	19

3.3 地下水质量现状监测与评价	19

3.4 声环境质量现状监测与评价	19

3.5 区域污染源调查（略）	19

第四章 环境影响分析	20

4.1 施工期环境影响与评价	20

4.2 大气环境影响预测与评价	26

4.3 地表水环境影响预测与评价	26

4.4 地下水环境影响预测与评价	26

4.5 声环境影响预测与评价	27

4.6 固体废物影响分析与评价	27

4.7 土壤环境影响分析与评价	27

4.8 生态环境影响分析与评价	28

4.9 人群健康环境影响分析与评价	28

4.10环境风险评价	29

第五章  环境保护措施	31

5.1 施工期环境影响与评价	31

5.2营运期污染防治环保措施分析	35

5.3项目环保设施投资	42

第六章   环境影响经济损益分析	43

第七章     环境管理及监测计划	44

第八章    环境影响评价结论	45

# 第一章 概述

- 1.1 项目由来

半导体材料是制作晶体管、集成电路、电力电子器件、光电子器件的重要材料。经过几十年的发展，目前基本形成三个系列，即以锗、硅为代表的第一代半导体材料，奠定了微电子产业基础并在计算机等领域得到了广泛的应用；以砷化镓、磷化铟为代表的第二代化合物半导体材料，奠定了信息产业基础；以碳化硅、氧化镓为代表的第三代半导体材料，因具备禁带宽度大、击穿电场高、热导率大、电子饱和漂移速率高、抗辐射能力强等优越性能，在4G、5G及以后的微波通讯中以及外空通讯中起着第一代半导体材料无法替代的作用，广泛应用于移动通讯、光电通讯及照明、电力电子、高效光伏电池、航空航天等领域，并将广泛应用于无人驾驶汽车、人工智能等新的应用领域，以及相控阵雷达（探测隐形飞机）、精确制导、激光武器、电子站设备等国防工程。

中天利新材料公司成立于2006年10月27日，是专业生产、研发、销售高纯材料的国家高新技术企业。获国家重点新产品1项，省高新技术产品4项，省优秀新产品金奖1项。被评为省民营科技型企业、省科技型中小企业、省中小企业创新能力建设示范企业。授权发明专利6项，实用新型专利6项，实审发明专利2项，受理发明专利1项。通过了SO9001和ISO14001认证。随着世界经济的产业结构调整，为了提高市场竞争力，扩大市场占有率，中天利新材料公司在洛阳市洛宁县产业集聚区成立洛宁中天利新材料有限公司，新建洛宁中天利新材料有限公司电子新材料产业基地项目，抢占国内外市场。本项目位于洛阳市洛宁县产业集聚区景阳镇有色金属加工园区，总占地面积50082.29m2（约75.12亩），设计年产高纯砷50吨。本项目的建设将对第二代半导体和第三代半导体产业发展起到支撑作用，有利于推动我国在该领域的技术研究和产业化达到国际先进水平，抢占国际化合物半导体产业的制高点，提高我国在国际上的科技地位和竞争实力。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》中有关规定，本项目应开展环境影响评价工作。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）及《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（生态环境部令第1号）规定，本项目属于“二十一、有色金属冶炼和压延加工业—63有色金属冶炼（含再生有色金属冶炼）”类别，应编制环境影响报告书。

受洛宁中天利新材料有限公司委托，北京北方节能环保有限公司承担了本项目的环境影响评价工作。我公司在接受委托后，及时组织技术人员现场踏勘、全面收集有关资料，在工程分析、环境保护措施论证等的基础上，编制完成了《洛宁中天利新材料有限公司电子新材料产业基地项目环境影响报告书》。

- 1.2 建设项目的特点

- 1.2.1项目工程特点

（1）本项目为高纯砷生产项目，经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类中“二十八、信息产业”中“22、半导体、光电子器件、新型电子元器件等电子产品用材料”，符合国家产业政策。本项目已在洛宁县发展和改革委员会备案，备案代码为2019-410328-39-03-016372。

（2）本项目为新建项目，位于洛阳市洛宁县产业集聚区景阳镇有色金属加工园区，占地面积50082.29m2（约75.12亩），根据《洛宁县景阳专业园区发展规划（2019-2035）》可知，本项目用地为三类工业用地，因此，本项目的建设符合用地要求。

（3）项目运营期污染因素主要为废水、废气及固体废物。本项目废水为本项目废水主要有容器清洗废水、防护用具洗涤废水、生产车间抹布清洗废水、水洗废水、反应生成水、纯水制备系统排水、碱液喷淋系统排水、实验室废水、员工车间淋浴废水、生活污水；废气主要合合成废气、蒸馏废气、还原废气、升华废气、精馏废气、王水使用过程中挥发产生的酸性气体以及食堂油烟；固体废物主要为蒸馏残渣，还原废渣，升华废渣，精馏残渣，废抹布，废石英管砷泡等，废气处理过程产生废布袋和废活性炭，超纯水设备产生的废反渗透膜、废活性炭和废石英砂，废王水、除尘器收集粉尘以及生活垃圾。

- 1.2.2项目环境特点

（1）项目位于洛阳市洛宁县产业集聚区景阳镇有色金属加工园区，占地面积50082.29m2（约75.12亩）。本项目北侧临近洛宁紫金黄金冶炼有限公司，北侧345m处为洛阳永宁金铅冶炼有限公司；项目西侧阳裕村已搬迁（根据调查，现状村庄无人居住），西南侧810m为宋家疙瘩；南侧435m为田家疙瘩，东南侧678m为西沟村；东南偏东侧1140m为北村；东北侧988m为孟村，东北偏东侧1400m为司阳村。项目东侧、西侧为植被。

（2）本项目废水分类收集，分质处理。含砷废水（主要包括防护用具洗涤废水、抹布清洗废水、水洗废水、容器清洗废水、反应生成水、实验室废水、碱液喷淋塔排水以及员工车间淋浴废水等），集中收集后进入含砷废水处理站进行处理，采用“石灰—铁盐法+絮凝沉淀+活性炭+超滤+反渗透”处理工艺，处理后回用于厂区绿化；一般生产废水（纯水制备系统废水），为清净下水，直接用于厂区道路洒水；员工生活污水经生活污水处理站处理后回用于生活区卫生间冲洗水、厂区道路洒水以及厂区绿化。项目区域为洛河，洛河属于黄河流域。

（3）根据《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22 号），项目所在区域属于文件中涉及的重点区域范围。根据环保部印发《关于京津冀大气污染传输通道城市执行大气污染物特别排放限值的公告》（公告2018年第9号），本项目厂址所在区域不属于文件中的“2+26”城市。

（4）项目生产区边界周围500m范围内无国家法律、法规、行政规章及规划确定或县级以上人民政府批准的自然保护区、生态功能保护区、风景名胜区等需要特殊保护的地区，以及居民集中区、疗养地、医院和食品、药品等对环境条件要求高的企业。

- 1.3环境影响评价的工作过程

- 1.3 环境影响评价的工作过程

- 1.3.1第一阶段

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》中有关规定，本项目应开展环境影响评价工作。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）及《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（生态环境部令第1号）规定，本项目属于“二十一、有色金属冶炼和压延加工业—63有色金属冶炼（含再生有色金属冶炼）”类别，应编制环境影响报告书。为此，建设单位洛宁中天利新材料有限公司委托我公司承担本项目的环境影响评价工作。接受委托后，我公司组织专业技术人员，认真研究项目的可研报告、修建性详细规划、建设单位提供的其它相关资料及相关文件要求，然后对项目进行初步的工程分析，初步明确项目评价重点、项日周围敏感点及项目需关注的间题，并制定了现场踏方案。根据制定的现场踏方案，进行了初步的环境现状调查，逐一确认落实项目周围敏感点，并重点调查需关注的问题。

在对现场进行详细踏勘、收集相关资料、进行类比调研的基础上，依据有关技术规范，进行环境影响识别和评价因子筛选，明确了评价重点和环境保护目标，进而确定工作等级、评价范围和评价标准，并向洛阳市生态环境局洛宁分局进行执行标淮的申请。进而制定了详细的工作方案，并按工作方案进行该项目的环境影响评价工作。

- 1.3.2第二阶段

在项目环评编制过程中，我单位严格按照各环境要素导则的相关要求制定了环境现状监测方案，并委托河南松筠检测技术有限公司进行现状监测。我单位认真按导则要求编制该项目的工程分析内容，之后进行各环境要素环境影响预测与评价和各专题环境影响分析与评价。

- 1.3.3第三阶段

本次评价根据项目工程分析和影响预测情况提出了针对性的环境保护措施，并进行了经济技术论证，按相关要求明确给出了项目污染物排放清单，进而给出了项目环境影响评价是可行的结论，从而编制完成《洛宁中天利新材料有限公司电子新材料产业基地项目环境影响报告书》。

项目环境影响评价工作程序见图1-1。

图1-1     建设项目环境影响评价工作程序图

- 1.4分析判定相关情况

（1）本项目为高纯砷生产项目，经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类中“二十八、信息产业”中“22、半导体、光电子器件、新型电子元器件等电子产品用材料”，项目生产过程中不含有《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一~第四批）》、《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中列出的淘汰设备，因此本项目的建设符合国家产业政策。

（2）本项目的建设符合《砷污染防治技术政策》相关要求。

（3）本项目的建设符合《洛宁县景阳镇总体规划（2018-2035年）》、《洛宁县景阳镇土地利用总体规划（2018-2035年）》以及《洛宁县景阳专业园区发展规划（2019-2035）》相关要求。

（4）经调查，项目评价范围无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地等环境敏感目标，且本项目不在洛宁县水厂及其水井保护范围内。

（5）本项目的建设符合“三线一单”的要求。

- 1.5关注的主要环境问题及环境影响

根据项目工程特点及区域环境状况，本次评价关注的主要环境问题及环境影响如下：

施工期环境影响：主要分析施工期对生态破坏和水土流失的影响，其次是施工人员生活污水、生活垃圾、扬尘、固体废物等对环境的影响。

运营期环境影响：项目生产过程中产生的废气、食堂油烟等的影响；生活污水产生影响；生产过程中的危险固废、一般固体废物的影响；项目生产过程中的噪声影响；项目运行中存在的风险影响。

主要关注的主要环境问题：

（1）项目区域环境空气、地表水、地下水、声环境、土壤环境质量现状能否满足相应的标准限值要求；

（2）项目的选址可行性，与相关规定及规划的相符性；

（3）项目环境影响的可接受程度以及污染防治措施是否可行，主要包括：①项目运营期废气污染物产生情况和治理措施，确保废气排放达到国家规定的排放标准；②项目废水处理措施的可行性；③项目危险化学品储运、使用过程中存在的环境风险能否控制在可接受范围内；④项目营运期对区域环境和敏感保护目标的影响；⑤运营期各类固废特别是危险废物的处理方式，固废是否全部安全处置。

- 1.6环境影响评价的主要结论

洛宁中天利新材料有限公司电子新材料产业基地项目符合国家产业政策及清洁生产要求；项目选址可行；区域环境质量现状良好；拟定的各项环保措施可行可靠、有效，项目建设对周围环境影响较小；采取相应的防范和应急预案后，事故风险在可接受范围内。因此，只要本项目在下一步的建设和运行中，认真落实本报告书提出的各项环保措施，并严格执行环境保护“三同时”制度，本次评价认为：从环境影响角度分析，本项目的建设是可行的。

# 第二章 建设项目工程分析

- 2.1本项目工程分析

- 2.1.1本项目基本情况

本项目基本情况见表2-1。

表2-1                项目基本情况一览表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 洛宁中天利新材料有限公司电子新材料产业基地项目 |
| 2 | 建设单位 | 洛宁中天利新材料有限公司（证照代码91410328MA46KM7544） |
| 3 | 建设性质 | 新建 |
| 4 | 行业类别 | C3219其他常用有色金属冶炼 |
| 5 | 建设地点 | 洛阳市洛宁县产业集聚区景阳镇有色金属加工园区 |
| 6 | 备案情况 | 洛宁县发展和改革委员会备案，项目代码：2019-410328-39-03-016372 |
| 7 | 占地面积 | 50082.29m2（约75.12亩） |
| 8 | 土地类型 | 三类工业用地 |
| 9 | 投资 | 总投资121563万元 |
| 10 | 建设周期 | 工程建设周期2020年12月~2021年4月 |
| 11 | 产品规模 | 设置1条高纯砷生产线，年产高纯砷50吨 |
| 12 | 劳动定员 | 劳动定员60人，其中管理人员5人、维修人员2人、技术人员3人，其余为生产工人及其他辅助人员。 |
| 13 | 工作制度 | 年工作300天，每天工作24小时，四班三运转，8小时工作制；管理维修人员实行8小时一班制。员工均在厂区住宿 |

- 2.1.2备案内容一致性分析

根据分析，本项目拟建内容与备案内容一致。

- 2.1.3项目组成

项目工程组成情况见表2-2。

表2-2              项目工程组成一览表（略）

- 2.1.4项目产品方案

本项目产品为高纯砷（6N、7N），产品方案见3-4，产品行业指标见表2-3。

表2-3            项目产品方案一览表

| 序号 | 产品名称 | 产品细类 | 设计生产规模 （t/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高纯砷 | As-06 | 10 | 设置1条高纯砷生产线，年运行时间7200h |
|  |  | As-07 | 40 |  |
| 2 | 合计 | / | 50 | 共设置1条生产线 |

- 2.1.5原辅材料及能源消耗

本项目原料及能源消耗情况见表2-4，原料砷主要成分一览表见表2-5。

表2-4         项目原料及能源消耗一览表（略）

表2-5        原料砷主要成分一览表（单位：%）（略）

本项目原辅材料及中间产物理化性质见表2-6。

表2-6          项目原辅材料及中间产品的理化性质一览表

| 名称 | 理化特性 | 燃烧爆炸性/危害性 | 毒性毒理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 砷 | 砷的化学元素符号为As，原子序数为33，分子量75。是一种非金属元素。砷分布在多种矿物中，通常与硫和金属元素共存，也有纯的元素晶体。熔点817℃（3650kPa），相对密度（水=1）5.73g/cm³；沸点615℃（升华）；饱和蒸气压（kPa）0.13（372℃）。不溶于水、碱液、多数有机溶剂，溶于硝酸、热碱液 | 本品可燃，有毒，燃烧时产生白色的氧化砷烟雾 | LD50：763mg/kg（大鼠经口)）； 145 mg/kg（小鼠经口） LC50：无资料 |
| 液氧 | 化学符号是LO2，浅蓝色液体，并具有强顺磁性；气压（101.325 kPa）下密度1.141g/cm3（1141kg/m3），凝固点-222.65℃，沸点-183℃ | 强氧化剂，有机物在液氧中剧烈燃烧。一些物质若被长时间浸入液氧可能会发生爆炸 | LD50：无资料 LC50：无资料 |
| 液氩 | 微溶于水，熔点为-189.2℃，沸点为-185.7℃，临界温度为-122.3℃，临界压力为4.86MPa，液氩密度为1410kg/m3 | 不可燃，遇高热，容器内压增大，有爆炸的危险 | / |
| 氢气 | 化学符号是H2，分子量为2，是一种无色无味气体。熔点：-259.2℃，沸点：-252.8℃；相对密度（水=1）0.07g/cm³（-252℃）；饱和蒸气压（kPa）13.33（-257.9℃）；临界温度：-240℃，临界压力：1.30Mpa，引燃温度400℃。不溶于水，不溶于乙醇、乙醚。 | 与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热或明火即爆炸，氢气与氟、氯、溴等卤素会剧烈反应 | LD50：无资料 LC50：无资料 |
| 盐酸 | 分子式HCl，相对分子质量36.46。盐酸为不同浓度的氯化氢水溶液，呈透明无色或黄色，有刺激性气味和强腐蚀性。易溶于水、乙醇、乙醚和油等。浓盐酸为含38%氯化氢的水溶液，相对密度1.19，熔点-112℃，沸点-83.7℃。3.6%的盐酸，pH值为0.1。浓盐酸（质量分数约为37％）具有极强的挥发性，打开后氯化氢气体会挥发，与空气中的水蒸气结合产生盐酸小液滴，出现酸雾。刺激性强，能严重刺激眼睛和呼吸道黏膜 | 本品不燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤 | MLD浓盐酸1520g（大人，经口）。LD50900mg/kg（兔，经口）。 |
| 硝酸 | 分子式HNO3，相对分子质量63.01，纯品为无色透明发烟液体，有酸味。熔点-42℃（无水），沸点86℃（无水），相对密度（水=1）1.50，相对蒸气密度（空气=1）2.17，饱和蒸气压（kPa）4.4（20℃）。可与水混溶。 | 本品助燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。 | 其蒸气有刺激作用，引起眼和上呼吸道刺激症状，如流泪、咽喉刺激感、呛咳，并伴有头痛、头晕、胸闷等。口服引起腹部剧痛，严重者可有胃穿孔、腹膜炎、喉痉挛、肾损害、休克以及窒息。皮肤接触引起灼伤。 |
| 氯化氢 | 分子式HCl，相对分子质量36.46，是一种无色有刺激性气味的气体。熔点：-114.2℃；沸点-85℃；相对密度（水=1）1.19；相对密度（空气=1）1.27；饱和蒸气压（Kpa）：4225.6（20℃）；临界温度：51.4℃；临界压力：8.26Mpa。易溶于水，主要用途制染料、香料、药物、各种氯化物及腐蚀抑制剂。 | 本品不燃，具强刺激性 | LD50：无资料 LC50：4600mg/m3，1小时（大鼠吸入） |
| 三氧化二砷 | 分子式As2O3，相对分子质量197.84，是一种无臭无味的白色粉末。熔点：315℃；沸点457.2℃；相对密度（水=1）3.86；饱和蒸气压（kPa）：13.33（332.5℃）。微溶于水，溶于酸、碱。用于玻璃、搪瓷、颜料工业和杀虫剂、皮革保存剂等。 | 本品不燃，高毒，为致癌物，具刺激性 | LD50：10mg/kg（大鼠经口）； 20mg/kg（小鼠经口） |
| 三氯化砷 | 分子式为AsCl3，相对分子质量181.28，是一种无色或淡黄色发烟油状液体。熔点：-8.5℃；相对密度（水=1）：2.16；沸点：130.2℃；饱和蒸气压（kPa）：1.33（23.5℃）；相对蒸气密度（空气=1）：6.25。极易溶于乙醇和乙醚，溶于醇、盐酸，可溶解硫黄、磷、油脂等。 | 该品不燃，剧毒，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤 | 毒性为亚砷酸型，刺激性非常强。由于有脂溶性，沾在黏膜及皮肤上时，就有渗透到组织内部而产生水解的危险，应特别注意勿溅入眼中，戴防护面罩及厚橡皮手套来保护黏膜及皮肤。在空气中容许浓度为0.2mg/m3(以As计)。对鼠的试验，经10min其致死量为2500mg/m3。 |
| 王水 | 又称“王酸”，“硝基盐酸”，是一种腐蚀性非常强、冒黄色烟的液体，是浓盐酸和浓硝酸的混合物，其混合的体积比为3:1，王水极易分解，有氯气的气味。 |  |  |

- 2.1.6项目储运工程

本项目各种物料运输主要考虑采用汽车运输，因厂址所处的地理位置优越，外部协作条件好，故本项目不考虑配置运输工具，全部由社会力量承担。

本项目所涉及到的物料包含具有易燃的危险化学品和剧毒的危险品，由于本公司不具备危险化学品运输资质，因此本项目危险化学品的运输主要依托厂外具有相应危险化学品运输资质的单位进行，并在装卸和运输过程中严格执行相关操作规程和规范。

- 2.1.7项目构筑物建设

本项目主要构筑物建设内容见表2-7。

表2-7            项目主要建设内容一览表

| 序号 | 项目 | 建设内容 | 建筑面积（m2） | 结构 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产车间 | 1座1层，层高8.3m | 3553.64 | 钢筋混凝土柱+钢梁排架结构 |
| 2 | 综合楼 | 1座4层，高18m | 3731.98 | 钢筋混凝土框架结构 |
| 3 | 宿舍（食堂） | 1座4层，高15.9m | 2887.52 | 钢筋混凝土框架结构 |
| 4 | 仓库一 | 1座1层，层高8.3m | 1016.58 | 钢筋混凝土柱+钢梁排架结构 |
| 5 | 仓库二 | 1座1层，层高8.3m | 1016.58 | 钢筋混凝土柱+钢梁排架结构 |
| 6 | 仓库三 （氢气站） | 1座1层，层高4.3m | 148.25 | 钢筋混凝土柱+钢梁排架结构 |
| 7 | 变电站 | 1座1层，层高5.3m | 450.56 | 钢筋混凝土框架结构 |
| 8 | 门卫室、岗亭 | 3座1层，层高4.5m | 156.72 | 钢筋混凝土框架结构 |

- 2.1.8项目主要设备

本项目主要生产设备详见表2-8。

表2-8           项目主要生产设备一览表（略）

对照《产业结构调整指导目录（2019 年本）》及《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》，本项目所用设备均不属于淘汰设备。

- 2.1.9平面布置

根据总平面规划设计的总体原则和生产工艺及分期建设实施的要求，结合建设用地周边的配套设施情況，整个用地分为两个区：办公及生活配套区、生产区。

本项目办公及生活配套区布置在厂区南侧，地势最高处，东西向平行布置宿舍楼、综合楼，宿舍楼西侧布置车棚，宿舍楼、综合楼南侧为生活广场及停车位，办公及生活配套区单独设置出入口，便于职工人员进出。办公及生活配套区与生产区之间设置近1米的护坡，能够保证生活区、生产区互不影响。

本项目生产区位于生活区北侧，根据生产及工艺流程需要，由南向北依次布置有为库房、生产车间，生产车间北侧为预留备用地（为了后期发展预留），备用地西侧为库房三及氧气、氩气、氮气储罐，东侧为污水处理站、变电站等。所有生产厂房和动力厂房的布置，既考虑了生产工艺和项目建设的具体需求，同时又合理组织厂区内部的人员和货物交通，建筑之间的间距满足消防规范要求。本项目在厂区北侧、东侧均设置货物出入口，能够满足货物运输的要求。

厂区内布置绿化，种植观赏价值较高的乔木、花乔木、花灌木、花卉及优良的草坪，绿化美化厂区环境，本项目绿化面积为6850m2。

- 2.1.10公用工程

2.1.10.1 给排水工程

根据上述所示，本项目新鲜水用水量为6027.9m3/a（20.093m3/d），项目用水由园区集中供水供给，能够满足项目生产生活的需要。

- 2.1.10.2循环冷却系统

项目循环冷却水量为10m3/h，采用逆流式玻璃钢冷却塔。

- 2.1.10.3超纯水制备系统

本项目容器清洗、水洗工序、生产车间抹布清洗和防护器具清洗均需使用电阻率为18兆欧的超纯水，拟采用“多介质过滤器+活性炭过滤器+过滤水箱+微过滤器+一级反渗透+二级反渗透+EDI装置+UV杀菌器+抛光混床+0.22μm过滤器”装置制备，产水率为70%。

多介质过滤：是一种压力式过滤，利用过滤器内所填充的精制石英砂滤料，当进水自上而下流经滤层时，水中的悬浮物及粘胶质颗粒物被去除，从而使水的浊度降低。

活性炭过滤：利用活性炭毛细管的吸附能力，去除水中的悬浮物及粘胶质颗粒。

反渗透：是一种借助于选择透过（半透过）性膜的功能以压力为推动力的膜分离技术，当系统中所加的压力大于进水溶液渗透压时，水分子不断地透过膜，经过产水流道流入中心管，然后在一端流出水中的杂质，如离子、有机物、细菌、病毒等，脱盐率≥99%，被截留在膜的进水侧，然后在浓水出水端流出，从而达到分离净化的目的，为保证出水水质，项目采用两级RO，RO出水进入EDI装置。

EDI：EDI（Electro-deionization）技术是一种将离子交换技术、离子交换膜技术和离子电迁移技术相结合的纯水制造技术。它通过使用由离子膜、离子交换树脂组成的基本单元-膜组件，在直流电的作用下，无需使用酸碱对树脂进行再生，即可连续不断的长期运行，稳定可靠的制备超纯水。

EDI是利用阴、阳离子膜，采用对称堆放的形式，在阴、阳离子膜中间夹着阴、阳离子树脂，分别在直流电压的作用下，进行阴、阳离子交换。而同时在电压梯度的作用下，水电解产生大量H+和OH-，这些H+和OH-对离子膜中间的阴、阳离子不断进行再生，使得纯水度越来越高。

EDI模块将离子交换树脂充夹在阴/阳离子交换膜之间形成EDI单元。 EDI模块中将一定数量的EDI单元间用格板隔开，形成浓水室和淡水室。又在单元组两端设置阴/阳电极。在直流电的推动下，通过淡水室水流中的阴阳离子分别穿过阴阳离子交换膜进入到浓水室而在淡水室中去除。而通过浓水室的水将离子带出系统，成为浓水。EDI设备以二级反渗透（RO）纯水作为EDI给水。RO纯水电阻率一般是40-2μS/cm（25℃）。EDI纯水电阻率可以高达18 MΩ.cm（25℃），得到超纯水。

抛光混床：为获得电子、医药或其他行业用电导率0.055μS/cm（电阻率18.2MΩ·cm）的理论纯水，在EDI净水设备后，装设抛光混床进行最终的精处理。又称一次性混床一般情况用在工艺末端，用来更进一步提高产水水质。抛光混床的树脂是不能再生重复使用的。

- 2.1.10.4供电

项目供电由园区供电站提供，用电量约4.0×107kWh/a，能够满足用电需求。

- 2.1.10.5供暖

生产车间、原料车间均不供暖，生活区采用单体空调供暖。

- 2.1.10.6供热

本项目生产采用电加热。

- 2.1.10.7洁净车间

洁净车间也叫无尘车间、洁净室、无尘室，是指将一定空间范围内的空气中微粒子、有害物质、细菌等污染物排除，并将室内温度、洁净度、室内压力、气流速度与气流分布、噪音振动及照明、静电控制在需求范围内，而特别设计的房间。具备不论外部空气条件如何变化，其室内均俱有维持所设定要求的洁净度、温湿度及压力等性能的特性。本项目生产车间分为万级洁净区（产品包装区）和一般洁净区（生产区）。

超净工作台又称净化工作台，其通过风机将空气吸入预过滤器，经由静压箱进入高效过滤器过滤，将过滤后的空气以垂直或水平气流的状态送出，使操作区域达到一定的洁净度，保证生产对环境洁净度的要求。

项目采用垂直层流的双边操作超净工作台。在特定的空间内，室内空气经预过滤器初滤，由小型离心风机压入静压箱，再经空气高效过滤器二级过滤，从空气高效过滤器出风面吹出的洁净气流具有一定的和均匀的断面风速，可以排除工作区原来的空气，将尘埃颗粒带走，以形成高洁净的工作环境。

## 2.2运营期工艺流程及产污环节分析

- 2.2.1生产工艺分析

本项目设置1条高纯砷生产线（略）。

- 2.2.2物料平衡分析

（略）

- 2.2.3产污环节分析

（略）

## 2.3污染源强分析

- 2.3.1废气

根据工程分析可知，本项目运营期废气主要来自合成废气、蒸馏废气、还原废气、升华废气、精馏废气、王水使用过程中挥发产生的酸性气体以及食堂油烟。

合成废气、蒸馏废气、还原废气、升华废气、精馏废气（略）。

- 2.3.1.1酸洗废气

本项目砷泡、碳化硅管、钛勺、成品包装瓶等容器使用前需用王水进行酸洗，酸洗后采用超纯水进行一次、二次、三次冲洗。本项目在生产车间内设置1座王水间，占地面积为80m2，配套设置1个王水槽，规格为长1.3m×宽0.4m×高0.3m，每天使用时间约为4h，其他时间用酸槽加盖，水封密封。王水按照浓硝酸和浓盐酸1:3的比例进行配比，在使用过程中会挥发产生酸性气体。

根据《环境统计手册》中推荐的统计公式，本项目酸雾挥发量计算如下：

GZ=M（0.000352+0.000786V）*P*F

式中：GZ——液体蒸发量（kg/h）；

M——液体分子量；盐酸取36.5，硝酸取63；

V——蒸发液体表面上的空气流速（米/秒），本次取0.35m/s；

P——相应于液体温度下的空气中的蒸汽分压力（毫米汞柱），项目混酸浓度为60%（硝酸：盐酸=1：3体积比），工作温度为25℃，取P盐酸=3.25mmHg；P硝酸=1.26mmHg；

F——液体蒸发面的表面积，本次取0.52m2。

经计算氯化氢产生量约为0.0464t/a、NOx产生量约为0.0311t/a。项目王水槽上方设置集气罩，酸性气体收集后由废气管道进入两级降膜水吸收+两级碱液喷淋装置进行处理，处理后废气由1根15m高的排气筒排放。

本项目集气罩收集效率为90%，则氯化氢有组织产生量为0.0418t/a、NOx产生量为0.0280t/a，未被收集的氯化氢排放量为0.0046t/a、NOx排放量为0.0031t/a。

本次评价建议在酸洗过程中喷洒酸雾抑制剂，以减少酸性气体的产生。

- 2.3.1.2食堂油烟

本项目生活区设置食堂、宿舍，本项目员工60人，均在厂区食宿。项目食堂设置2个基准灶头，属于小型，该食堂每天工作3个小时（900h/a），食堂人均食用油日用量按30g/人·d 计算，以油的挥发率为2.83%计，则项目油烟产生量为0.0153t/a（0.017kg/h）。本项目设置一套静电式油烟净化器，设计风量为2000m3/h，则油烟产生浓度为4.25mg/m3。静电式油烟净化器处理效果为90%，则处理后的油烟排放量为0.0015t/a（0.0017kg/h），排放浓度为0.85mg/m3，能够满足河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1“小型规模中油烟排放限值为1.5mg/m3”的要求。

- 2.3.2废水

本项目废水主要有容器清洗废水、防护用具洗涤废水、生产车间抹布清洗废水、水洗废水、反应生成水、纯水制备系统排水、碱液喷淋系统排水、实验室废水、员工车间淋浴废水、生活污水和前期雨水等。废水分类收集、分质处理。

容器清洗废水、防护用具洗涤废水、生产车间抹布清洗废水、水洗废水、反应生成水、纯水制备系统排水、碱液喷淋系统排水、实验室废水、员工车间淋浴废水（略）。

- 2.3.2.1生活污水

本项目劳动定员60人，均在厂内食宿。本次评价员工人均用水量120L/（人·d）计，则项目生活用水量7.2m3/d（2160m3/a），排水系数按0.8计，则生活污水产生量5.76m3/d（1728m3/a），主要污染物浓度为COD320mg/L、BOD5160mg/L、SS200mg/L、NH3-N25mg/L、动植物油30mg/L。生活污水进入生活污水处理站进行处理。

- 2.3.3噪声

本项目运营期高噪声设备主要为离心机、各种泵类、风机、空压机、冷却塔等，其源强为70～85dB（A）。本项目高噪声设备及其降噪措施见表2-8。

表2-8      项目噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 噪声源 | 声源类型 | 噪声源强 |  | 降噪措施 |  | 噪声排放值 |  | 持续时间/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 核算方法 | 噪声值 dB（A） | 工艺 | 降噪效果dB（A） | 核算方法 | 噪声值 dB（A） |  |
| 离心机 | 频发 | 类比法 | 80 | 低噪声设备、隔声、减振 | -20 | 类比法 | 60 | 7200 |
| 纯水制备设施 | 频发 |  | 80 | 低噪声设备、隔声、减振 | -20 |  | 60 | 7200 |
| 风机 | 频发 |  | 85 | 低噪声设备、隔声、柔性连接管、消声 | -25 |  | 60 | 7200 |
| 冷却塔 | 频发 |  | 70 | 减振、定期维护、保养 | -10 |  | 60 | 7200 |
| 各类水泵 | 频发 |  | 85 | 隔声、减振、定期维护、保养 | -20 |  | 65 | 7200 |
| 空压机 | 频发 |  | 85 | 低噪声设备、隔声、柔性连接管、消声 | -25 |  | 60 | 7200 |

- 2.3.4固废

本项目营运期间产生的固废主要为蒸馏残渣，还原废渣，升华废渣，精馏残渣，废抹布，废石英管砷泡等，废气处理过程产生废布袋和废活性炭，超纯水设备产生的废反渗透膜、废活性炭和废石英砂，废王水、除尘器收集粉尘以及生活垃圾。

危险废物（略）

- 2.3.4.1超纯水设备产生的废反渗透膜、废活性炭和废石英砂

本项目超纯水采用“多介质过滤器+活性炭过滤器+过滤水箱+微过滤器+一级反渗透+二级反渗透+EDI装置+UV杀菌器+抛光混床+0.22μm过滤器”装置制备。装置中的反渗透膜、活性炭和石英砂均需要定期更换，大约每两年更換一次，每次产生量为0.26t（折合0.13t/a）。更换下来的物质均不具有危险性，未列入危险废物名录，属于一般工业固废，集中收集后厂家回收。

- 2.3.4.2含砷废水处理产生的废活性炭

本项目含砷废水采用“石灰—铁盐法+活性炭吸附”工艺进行处理，活性炭定期更换，大约每2月更換一次，废活性炭产生量约为0.12t/a。根据查阅《国家危险废物名录》（2016）可知，该固体废物属于“HW49其他废物”中“非特定行业”中“308-001-36含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，危险特性为“T/In”，交由有资质的单位进行处置处理。

- 2.3.4.3生活垃圾

项目劳动定员60人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·天计，则项目生活垃圾产生量为9.0t/a。生活垃圾交由环卫部门统一清运。

## 2.4工程污染物排放汇总

根据污染源分析结果，本项目投产后各污染物年排放量见表2-9。

表2-9       项目污染物年排放量一览表 （略）   单位t/a

# 第三章 环境现状调查与评价

## 3.1 环境空气质量现状监测与评价

根据《2019年洛阳市生态环境状况公报》，区域属于不达标区。根据现场监测可知，2个监测点位的特征因子氯化氢、砷、铅均未检出，氯化氢能够满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D要求，砷能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单附录A 环境空气中镉、汞、砷、六价铬和氟化物参考浓度限值。

## 3.2 地表水环境质量现状监测与评价

根据调查，2019年10月-12月监测中，洛河长水断面 COD、NH3-N、总磷监测数据均能满足Ⅱ类水体功能目标要求。

## 3.3 地下水质量现状监测与评价

经过监测，项目区域各监测点位的pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锌、铜、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、菌落总数均能够满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。

## 3.4 声环境质量现状监测与评价

监测结果表明，项目各厂界及敏感点检测值均可以满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准要求，声环境现状质量良好。

## 3.5 区域污染源调查（略）

# 第四章 环境影响分析

- 4.1 施工期环境影响与评价

本项目占地面积约75.12亩，施工内容主要包括场地平整、土建、环保设施、设备安装等。施工期间对环境的影响主要是废气、废水、施工噪声、建筑垃圾及生态影响等。

- 4.1.1施工期环境空气影响分析

项目施工期废气主要为施工扬尘、运输车辆及施工机械废气。

- 4.1.1.1施工扬尘影响分析

本项目施工扬尘主要产生源有：地面开挖、堆放、回填产生的扬尘；施工建筑材料的装卸、运输、堆砌过程产生的扬尘；运输车辆行驶产生的扬尘。

（1）施工作业扬尘

施工作业扬尘主要来自基础开挖等施工作业，主要特征污染物为粉尘。施工作业扬尘的排放数量与施工场地面积、施工文明水平、施工强度和土壤类型、气候条件等有关；污染扩散主要在施工场地附近，一般可控制在施工场地200m范围内。项目开挖、回填等施工作业过程前均应对土壤进行洒水，尽量控制起尘量；施工现场进行围挡；并在大风天气暂停施工。通过采取适当措施，项目施工作业扬尘对周围环境空气影响较小，且随施工结束而消失。

（2）堆场扬尘

施工期扬尘的另一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工需要，一些建筑材料需露天堆放，一些施工作业点表层土壤需人工开挖和临时堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算：

式中，Q——起尘量，kg/t·a；

V50——距地面50m 处风速，m/s；

V0——起尘风速，m/s；

W——尘粒的含水率，% 。

起尘风速与粒径和含水率有关，采取的有效措施是，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面。粉尘在空气中的扩散稀释与风速等气象条件有关，也与粉尘本身的沉降速度有关。

表4-1            不同粒径尘粒的沉降速度

| 粒径（μm） | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉降速度（m/s） | 0.003 | 0.012 | 0.027 | 0.048 | 0.075 | 0.108 | 0.147 |
| 粒径（μm） | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| 沉降速度（m/s） | 0.158 | 0.170 | 0.182 | 0.239 | 0.804 | 1.005 | 1.829 |
| 粒径（μm） | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 |
| 沉降速度（m/s） | 2.211 | 2.614 | 3.016 | 3.418 | 3.820 | 4.222 | 4.624 |

由表4-1可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm 时，沉降速度为1.005m/s，可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小粒径的粉尘。

由于距离的不同，堆场的风吹扬尘污染影响程度亦不同。在扬尘点下风向0～50m为重污染带，50～100m为较重污染带，100～200m为轻污染带，200m 以外对大气影响甚微。通过采取封闭堆场、覆盖防尘网、洒水喷淋等措施，项目堆场扬尘对周围环境空气影响较小，且随施工结束而消失。

（3）运输车辆行驶扬尘

项目施工过程中所需的建筑材料等均需通过汽车运输至施工场地。据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60% 上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算：

式中，Q——汽车行驶的扬尘，kg/km· 辆；

V——汽车速度，km/h；

W——汽车载重量，t ；

P——道路表面粉尘量，kg/m2。

表4-2  在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘量一览表  (单位：kg/辆·km)

| 粉尘量 车速 | 0.1（kg/m2） | 0.2（kg/m2） | 0.3（kg/m2） | 0.4（kg/m2） | 0.5（kg/m2） | 1.0（kg/m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5（km/h） | 0.0511 | 0.0859 | 0.1164 | 0.1444 | 0.1707 | 0.2871 |
| 10（km/h） | 0.1021 | 0.1717 | 0.2328 | 0.2888 | 0.3414 | 0.5742 |
| 15（km/h） | 0.1532 | 0.2576 | 0.3491 | 0.4332 | 0.5121 | 0.8613 |
| 20（km/h） | 0.2553 | 0.4293 | 0.5819 | 0.7220 | 0.8536 | 1.4355 |

通过上式计算，在表5-2给出了一辆载重量为10t的卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度、不同行驶速度情况下的扬尘量。结果表明，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。限制入场施工车辆的行驶速度及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的最有效手段。

施工阶段对汽车行驶路面勤洒水（每天4～5次）) ，可以使空气中粉尘量减少70%左右，可以收到很好的降尘效果。当施工场地洒水频率为4～5次/d 时，扬尘造成的TSP 污染距离可缩小到20～50m范围内。通过采取对施工场地定期洒水、车辆进出施工场地对轮胎进行清洗、控制车辆行驶速度等措施，项目运输车辆行驶扬尘对沿线环境空气影响较小，且随施工结束而消失。

- 4.1.1.2运输车辆及施工机械废气影响分析

本项目施工机械、运输车辆等机械燃油产生的CO、NOx等污染物对环境空气将产生一定的影响。但项目运输车辆及施工机械废气量较小，且废气污染源较分散，具有间歇性和流动性；同时施工现场均在户外，有利于废气稀释、扩散。

加强汽车维护，保证汽车正常、安全运行。加强对施工机械的科学管理，合理安排运行时间，发挥其最大效率。加强交通管理，确保道路畅通，使车辆常处于正常的行车状态，减少车辆低速、怠速运行概率，从而减少汽车尾气的排放量。通过加强管理和落实环保防治措施，本项目运输车辆及施工机械废气对周围环境空气影响较小，且随施工结束而消失。

- 4.1.2施工期声环境影响分析

施工期噪声主要来源于各种施工设备和运输车辆及设备安装调试过程产生的噪声，各施工阶段主要噪机械设备、运输车辆及其声级值见表4-3。

表4-3             施工期主要噪声源及其声级值

| 序号 | 设备名称 | 距源10m处A声级 （dB（A）） | 序号 | 设备名称 | 距源10m处A声级（dB（A）） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖掘机 | 72 | 4 | 夯土机 | 73 |
| 2 | 推土机 | 66 | 5 | 起重机 | 72 |
| 3 | 搅拌机 | 74 | 6 | 卡车 | 73 |

由表4-3可以看出，现场施工机械设备噪声很高，在实际施工过程中，往往是各种机械同时工作，各种噪声源辐射的相互叠加，噪声级将会更高，辐射面也会更大。施工噪声对周边声环境的影响，采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行评价。噪声排放限值为昼间70 dB(A)、夜间55 dB(A)，夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15 dB(A)。

由于本项目施工机械产生的噪声主要属中低频噪声，因此在预测其影响时可只考虑其扩散衰减，预测模型可选用：

L2=L1－20lgr2/r1（r2>r1）

式中：L1、L2分别为距声源r1、r2处的等效A声级（dB（A））；

r1、r2为接受点距源的距离（m）。

由上式可推出噪声随距离增加而衰减的量ΔL；

ΔL=L1－L2=20lgr2/r1

由此式可计算出噪声值随距离衰减的情况，结果见表4-4。

表4-4              噪声值随距离的衰减关系

| 距离（m） | 1 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔLdB（A） | 0 | 20 | 26 | 32 | 35.6 | 38.0 | 40 | 41.6 | 43 | 46 |

施工机械作业噪声随距离衰减后，在不同距离接受的声级值如表4-5。

表4-5        施工设备噪声对不同距离接受点的影响值

| 机械类型 | 距声源距离 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1m | 10m | 20m | 40m | 60m | 80m | 100m | 120m | 150m | 200m |
| 挖掘机 | 92 | 72 | 66 | 60 | 56.4 | 54 | 52 | 50.4 | 49 | 46 |
| 推土机 | 86 | 66 | 60 | 54 | 50.4 | 48 | 46 | 44.4 | 43 | 40 |
| 搅拌机 | 94 | 74 | 68 | 62 | 58.4 | 56 | 54 | 52.4 | 51 | 48 |
| 夯土机 | 93 | 73 | 67 | 61 | 57.4 | 55 | 53 | 51.4 | 50 | 47 |
| 起重机 | 92 | 72 | 66 | 60 | 56.4 | 54 | 52 | 50.4 | 49 | 46 |
| 卡车 | 93 | 73 | 67 | 61 | 57.4 | 55 | 53 | 51.4 | 50 | 47 |

从表4-5结果可看出，施工噪声因不同的施工机械影响的范围相差很大，机械设备在施工厂界周围100m范围内的最大噪声值能够满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GBl2523-2011）（昼间70dB，夜间55dB），由此可见，项目施工时所产生的噪声对施工场周围100m范围内的施工人员及敏感点将产生一定影响。

根据现场调查项目最近敏感点为南侧435m的田家疙瘩，距离较远，且周边有大面积绿化植被，项目施工建设将对其产生的影响较小。施工期影响是短期的、暂时的，一旦施工活动结束，施工噪声也随之结束。因此，在施工机械、路线和时间安排上合理，采取减噪、隔声等措施后，本项目施工期噪声对周围环境敏感点的影响较小。

- 4.1.3施工期水环境影响分析

项目施工期废水主要有施工生产废水及施工人员生活污水。

（1）施工生产废水

施工生产废水主要为施工开挖产生的泥浆水、机械设备和车辆的冲洗水等。项目施工期间生产废水产生量约3.6m3/d，主要含SS、石油类等，其中悬浮物浓度大致为400mg/L，石油类浓度约为20mg/L。如果随意排放，会危害土壤、妨碍水体自净。因此，施工现场应设立隔油沉淀池，施工生产废水经隔油沉淀处理后回用于施工场地洒水降尘，不外排，避免对周边水环境造成不利影响。

（2）施工人员生活污水

根据施工单位提供的资料，施工总人数为30人，施工人员均不在施工场地食宿，施工期用水主要为洗漱用水，按人均用水30L/人·d，生活污水用量约0.9m3/d。污水产生系数以用水量的0.8计，则项目生活污水产生量为0.72m3/d，污染因子主要为COD、SS，施工区设置旱厕，生活污水经旱厕处理后，定期清掏施肥，对周围水环境影响较小。

- 4.1.4施工期固体废物影响分析

项目施工期固体废物主要为施工建筑垃圾和施工人员生活垃圾。

（1）施工建筑垃圾

项目施工建筑垃圾主要为废材料、废混凝土等。项目施工建筑垃圾量约7.8t，及时送往建筑垃圾堆放场处理。

（2）施工人员生活垃圾

项目施工人员约30人，施工人员产生的生活垃圾按每人每天产生0.5kg计，则项目施工期施工人员生活垃圾产生量15kg/d，收集后由市政环卫部门统一清运。

- 4.1.5施工期土壤环境影响分析

本项目建设期不会造成土壤酸化、盐化、碱化等土壤生态影响，属于污染影响型项目。

项目建设期环境影响识别主要是针对施工时排放的大气污染物、废水污染物、危险固体废物等。根据 HJ 964-2018，进行土壤环境影响类型与影响途径识别：

（1）施工时大气污染物主要为粉尘、汽车尾气及机械废气不会对土壤产生影响。

（2）因施工时所有废水均回用于洒水降尘、清洗运输车辆轮胎等，因此可不考虑地面漫流影响。

（3）施工废水主要开挖、钻孔产生的泥浆水和各种施工机械设备运转的冷却及清洗用水、生活污水，主要污染因子包括 SS、石油类、COD和氨氮，沉淀池等均采取防泄漏、防渗等措施，可不考虑垂直入渗影响。

因此施工期无土壤污染途径。施工单位应做好施工废水的管理工作，避免废水漫流，隔油池、沉淀池及管线等均做好防渗漏措施。

综上所述，项目的施工应执行当地政府关于工程建筑施工时间的有关规定，合理安排工作时间，尽量避免在夜间进行施工，减少对周边声环境的影响。工程在施工期间的废气、噪声、固废、水土流失对区域环境的不利影响是短暂的、可逐渐恢复的，待施工期完成后，施工噪声、扬尘、废水、固废、区域生态环境的也随之消影响失。

## 4.2 大气环境影响预测与评价

- 4.2.1 运营期环境空气影响预测（略）

- 4.2.2 评价结论

根据估算模式预测及导则要求，项目评价等级为一级，经过估算模式计算，项目对区域的影响较小。根据计算，本项目厂界外各污染物的短期贡献浓度值未出现超标情况，因此，本项目不需设置大气环境防护距离。

项目卫生防护距离为100m，该范围内无村庄、学校等环境敏感点，项目大气环境影响可以接受，大气环境影响评价自查表见附表。

## 4.3 地表水环境影响预测与评价

本项目含砷废水集中收集后进入车间废水处理站进行处理，处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表1标准以及《城市污水再生利用  城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）标准要求回用于厂区绿化，不外排；生活污水经生活污水污水处理站处理后达到《城市污水再生利用  城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）标准要求回用于生活区卫生间冲洗水、厂区道路洒水以及厂区绿化，不外排；纯水制备系统废水为清净下水，收集后用于厂区道路洒水，不外排。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境（HJ2.3-2018）》，地表水评价等级为三级B。

## 4.4 地下水环境影响预测与评价

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），地下水评价项目类别为I类，场地地下水环境敏感程度判定为“较敏感”，评价等级为一级。

项目区及其周边地下水类型主要为潜水型松散岩类孔隙水。上层地下水主要接受大气降水侧向补给，顺势向下游排泄。从地下水调查结果可以看出，项目区附近地下水主要从南向北流动，通过地下水水质监测可以看出，拟建项目区附近地下水总体符合地下水质量标准的Ⅲ类水质，按照标准指数法计算，拟建项目区调查区地下水各水质因子均没有超标。

在最不利情况下，即持续渗漏的情景下，当厂区污水处理站防渗层出现裂缝，进站的污水可能会通过包气带下渗污染地下水。经过针对COD、As 两个污染组分的数值模拟预测分析，根据污染物泄露后100天、1000天和3650天的模拟结果，10年内距污水站最近的孟村和南洞村的敏感点水源井未受影响，但COD、AS泄露1000d时，污染晕中心浓度超标，污染厂区及附近地下水水质。因此，在强调做好场地防渗的同时，需加强对监测点日常特征因子每月一次的监测要求，一旦检测到异常，立即采取必要的防渗措施，阻止继续污染地下水的可能。

结合本项目评价区水文地质条件、地下水环境现状情况，本项目建设满足地下水导则相关要求，对地下水环境影响污染可控，可以接受。

## 4.5 声环境影响预测与评价

根据预测，项目东、南、西、北厂界昼、夜噪声贡献值均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

## 4.6 固体废物影响分析与评价

本项目产生的的固体废物均得到合理处理、处置，不会对周围环境造成二次污染。

## 4.7 土壤环境影响分析与评价

（1）项目评价等级为一级，属于污染影响型。

（2）根据监测，建设项目区域土壤环境现状良好，可以满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）表1筛选值-第二类用地标准，项目经采取各种防渗措施后对区域土壤的影响较小，土壤影响可以接受。

## 4.8 生态环境影响分析与评价

本项目位于洛阳市洛宁县，厂地为工业用地。本项目的建设和运营对植物、动物、水保流失的影响有限，项目对评价区自然体系的生态完整性和稳定性没有重大影响，所在区域生态系统的生产能力和稳定状况不因工程建设而衰退到低一级别的生态系统。本项目在做好各项生态保护措施的前提下，建设花园式工厂，提高绿地率，就生态环境来说可行。

## 4.9 人群健康环境影响分析与评价

为减少项目运行对人群健康的影响，提出一下预防措施和建议。

① 实施清洁生产，采用先进工艺及设备，减少砷污染物产排量；

②企业应针对本项目的排砷污染源进行定期的检查和监测，把污染控制在源头；

③对工作人员应加强健康教育和防护措施监管，对工人进行安全生产培训。加强防护设施发放制度和佩戴考勤制度，要求工作人员工作时按照要求进行穿着工作服和棉布手套；佩戴防尘口罩；公司需设置职工清洁房，更衣室、浴室、洗衣间等卫生设施，建立严格的卫生管理制度，上班更换工作服，下班更衣洗浴，要求每班工人完成工作后必须洗澡。对衣物和防护用品加强管理，定期由专人负责清洗和保管，禁止携带出厂区，以降低随人员出入带出的砷尘对厂区周围环境和家人带来的危害。废旧工作服按危险废物进行管理和处置，避免造成接触性污染。

④加强区域环境的综合治理；

⑤加强本项目砷排放管理，加强周边大型货物车辆的运行管理，原料、成品运输车辆顶部密封，避免沿路抛洒，从源头减少污染物排放，采用完善的污染防治措施，改进工艺和技术，使污染物排放量降低到最小程度；

⑥加强厂区绿化建设。空气中的砷主要是吸附到降尘或飘尘中，绿地对其有很好的沉降作用，所以，绿化建设是改善区域空气中砷污染的有效途径之一；

⑦加强环境宣传与教育，提高公众的环保意识。居民在打扫卫生时，应先洒水降尘，防止灰尘在此飘散，教育居民养成良好的卫生习惯。环卫工人在打扫卫生时，特别是使用机械时，要注意在清除尘土的同时洒水降尘，防止对区域空气的二次污染。

⑧建设单位应时刻关注公司周围的居民身体健康，重点是公司内的职工和附近的居民。由于大气污染物中的重金属尘对人体健康的影响是长期作用和累积影响的结果，因此对所关注的人群应定期给予身体健康状况检查，了解是否是本项目的建设而引起。如发现受影响的人群，应立即去医院就诊，同时要调查受影响人群的范围和人数。

## 4.10环境风险评价

建设项目环境风险是指对建设项目建设及运行期间发生的可预测的突发性事件或事故引起的有毒有害、易燃易爆等物质的泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质所造成的对人身安全与环境的影响和损害，进行评估，提出防范、应急与减缓措施。

环境风险排污是非正常生产排污的类型之一。此外，非正常生产还包括因地震、低温、不良地质、雷击等自然危害造成的事故排污以及环保设施达不到设计指标时造成的超额排污两方面内容。本节仅对环境风险排污进行分析。

由于化工生产过程工艺复杂、流程长，且物料输送过程多处于高温、高压状态，生产中易燃、易爆和腐蚀性介质较多，虽然工艺本身配套有安全措施和自控装置，但在设计、施工、操作和管理的某个环节发生问题时，均有可能导致事故出现而造成环境风险。

《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）适用于涉及有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、储存（包括使用管线输运）的建设项目可能发生的突发性事故（不包括人为破坏及自然灾害引发的事故）的环境风险评价。本次评价以该导则为技术基准进行风险评价分析。

- 4.10.1 环境风险评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目风险评价等级为一级，具体评定见表表4-1。

表4-1      评价工作级别确定

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |  |  |  |  |

- 4.10.2 风险调查（略）

# 第五章  环境保护措施

- 5.1 施工期环境影响与评价

- 5.1.1环境空气污染防治措施分析

为了降低项目施工期扬尘的影响，建设单位应严格执行河南省人民政府办公厅《河南省污染防治攻坚战领导小组关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办【2019】25号）、《关于印发河南省2020年大气、水、土壤污染防治实施方案的通知》（豫环攻坚办【2020】7号）、《洛阳市污染防治攻坚战领导小组关于印发洛阳市2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚〔2019〕11号）及《洛阳市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》（洛发〔2018〕23号）等文件中相关规定，采取以下防尘措施：

（1）施工前必须做到“六个到位”，即审批到位、报备到位、治理方案到位、配套措施到位、监控到位、人员（施工单位管理人员、责任部门监管人员）到位。

（2）要求建筑施工工地都要执行“7个100%”，具体是：施工场地100%围挡、工地沙土100%覆盖、工地主要道路100%硬化、拆迁工程100%洒水，出工地运输车辆100%冲净车轮且密闭无泄露、暂不开发的场地100%绿化、外墙脚手架密目式安全网100%安装。

（3）城市建成区内施工现场必须做到“两个禁止”，即禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配制砂浆。

（4）制定运输扬尘管理办法，运输煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料车辆要采取密闭或其他措施防止扬尘污染。

（5）露天堆场扬尘污染治理所遵循的要求

①所有新建各类物料、废渣、垃圾等堆放场所，必须按照环境影响评价批复要求，严格采用全封闭库房、天棚加围墙围挡储库等方式实施建设，确保环保验收达标后使用：②所有露天堆放场所物料传送部位，必须建立密闭密封系统，确保运输过程无泄漏、无散落、无飞扬：③所有露天堆放场所落料卸料部位必须配备收尘、喷淋等防尘设施，确保生产作业不起尘：④所有露天堆放场所地面必须硬化处理，并划分料区和道路界限，配置冲洗清扫设备，及时清除散落物料、清洗道路，确保堆场和道路整洁干净；⑤所有露天堆放场所进出口，必须设置冲洗池、洗轮机等车辆冲洗设施，确保进出运输车辆除泥、冲洗到位。

为了降低项目施工期扬尘的影响，评价要求建设单位提出具体的环保措施，具体措施包括：

1）按相关规定使用散装水泥；禁止现场搅拌混凝土和配制砂浆，普通砂浆使用散装预拌砂浆。

2）建筑施工现场必须设置控制扬尘污染责任标志牌，标明扬尘污染防治措施、主管部门、责任人及环保监督电话等内容，扬尘污染防治措施要根据施工标段，进行针对性设计。

3）施工现场必须沿工地四周连续设置稳固、整齐、美观的围挡（墙），围挡间无缝隙，围挡高度2m，围挡间无缝隙，底部设置防溢座，顶端设置压顶。

4）施工现场应保持整洁，厂区大门口及主要道路、生产区必须做成混凝土地面，并满足车辆行驶要求。其它部位可采用不同的硬化措施，但现场地面应平整坚实，不得产生泥土和扬尘。施工现场围挡外地面，也应采取相应的硬化或绿化措施，确保干净、整洁、卫生，无扬尘和垃圾污染。

5）合理设置出入口，采取混凝土硬化。出入口应设置车辆冲洗设施，设置冲洗槽和沉淀池，确保出场运输车辆清洗率达到100%。

6）施工现场应将建筑垃圾、生活垃圾集中、分类处理，日产日清。

7）四级以上大风天气或市政府发布空气质量预警时，严禁进行土方开挖、回填等可能产生扬尘的施工，同时覆网防尘。

8）水泥、石灰粉等建筑材料应存放在库房内或者严密遮盖。沙、石、土方等散体材料应集中堆放且覆盖。场内装卸、搬倒物料应遮盖、封闭或洒水，不得凌空抛掷、抛撒。

9）建设单位必须委托具有垃圾运输资格的运输单位进行垃圾运输。采取密闭运输，车身应保持整洁，防止建筑材料、垃圾和工程渣土飞扬、洒落、流溢，严禁抛扔或随意倾倒，保证运输途中不污染城市道路和环境，对不符合要求的运输车辆和驾驶人员，严禁进场进行装运作业。

此外①建设单位必须委托具有资格的运输单位进行渣土、垃圾、混凝土、预拌砂浆等物料运输，双方签订扬尘污染治理协议，共同承担扬尘污染治理责任；②渣土车等物料运输车辆必须随车携带驾驶证、行车证、营运证、建筑垃圾运输许可证和装卸双向登记卡，做到各项运营运输手续完备；③渣土车等物料运输车辆必须实施源头治理，新购车辆要采用具有全封闭高密封性能的新型智能环保车辆，现有车辆要采取严格的密封密闭措施，切实达到无外露、无遗撒、无高尖、无扬尘的要求，并按规定的时间、地点、线路运输和装卸；④渣土车等物料运输车辆出入施工工地和处置场地，必须进行冲洗保洁，防止车辆带泥出场，保持周边道路清洁干净；⑤渣土等物料运输车辆必须安装实时在线定位系统，严格实行“挖、堆、运”全过程监控，严禁“跑冒滴漏”和违规驾驶，确保实时处于监管部门监控之中。

综上，在采取以上措施后，施工扬尘可以得到大幅度减少，对区域环境质量的影响大大降低。

- 5.1.2噪声污染防治措施分析

本项目施工噪声来源包括：各种施工设备和运输车辆及设备安装调试过程所产生的影响。施工单位应严格遵守《中华人民共和国环境噪声污染防治法》中关于建筑施工噪声污染防治的有关规定，积极采取防治措施，尽可能的降低施工噪声对周围环境敏感点的影响。

为减轻本项目施工过程对周围环境的影响，评价建议采取以下防治措施：

（1）合理安排施工时间

重视施工时间的控制，合理安排施工顺序，各种运输车辆和施工机械应全部安排在昼间施工，夜间禁止施工，并且尽量避免临近的几个高噪声机械同时施工，可最大限度减轻噪声对周围环境的影响。施工机械产生的噪声往往具有突发、无规则、不连续和高强度等特点，施工单位应采取合理安排施工机械操作时间的方法加以缓解，并减少同时作业的高噪施工机械数量，尽可能减轻声源叠加影响。

因施工特殊要求需夜间施工的，要到当地环保部门办理审批手续，经审查同意后方可施工。项目噪声影响会随着施工的结束而消除。

（2）选择低噪声设备

设备选型上尽量采用低噪声设备；对动力机械设备进行维修、养护，减少易松动部件的振动所造成的噪声；闲置不用的设备应立即关闭；运输车辆进入现场应减速，并减少鸣笛。要求施工单位文明施工、加强有效管理以缓解其影响。

（3）噪声控制措施

施工过程中，对位置相对固定的高噪音设备，应建立临时隔声障，以减少施工对周围环境的影响。

（4）加强施工管理

加强施工管理，增强施工人员环保意识，降低人为噪声。

经采取以上措施并加强施工管理后，施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求。

- 5.1.3水污染防治措施分析

项目施工废水主要来自施工过程产生的废水及施工人员的生活污水。

施工生产废水主要为施工开挖产生的泥浆水、机械设备和车辆的冲洗水等。项目施工期间生产废水产生量约3.6m3/d，主要含SS、石油类等，其中悬浮物浓度大致为400mg/L，石油类浓度约为20mg/L。因此，施工现场应设立隔油沉淀池，评价建议设置1座5m3的隔油沉淀池，施工废水经隔油沉淀处理后回用于施工场地及道路洒水降尘，不外排。

项目施工期间，施工人员不在场地食宿，生活污水主要是施工人员的洗漱废水，废水产生量很小，集中收集后用于厂区及道路洒水抑尘。

- 5.1.4固体废物防治措施分析

施工期固体废弃物主要为施工人员产生的生活垃圾和土建施工产生的建筑垃圾及施工土石方。

施工期生活垃圾统一收集后由环卫部门运送至垃圾中转站。

施工期建筑垃圾及施工土石方，按照有关部门的规定将建筑垃圾及时清运至专门的建筑垃圾堆放场，避免长期堆放而产生地面扬尘。

为进一步严格控制本项目施工期固废对周围环境的影响，评价建议采取以下防治措施：

（1）开挖土石方在工地内暂存要严格控制土方量，禁止随意堆积；开挖土石方应加覆盖措施，避免雨天雨水冲刷。

（2）运输车辆应控制运输量，严禁超载，避免运输过程中垃圾散落路面；

（3）建筑材料堆场、施工场地、施工车辆通道等每天洒水3～5次，以减少扬尘；

（4）及时清理工地内建筑垃圾，避免长期堆放。

经采取以上污染防治措施后，评价认为项目施工期间的固废不会对周围环境产生较大影响。

- 5.1.5施工期环境管理

施工单位应在施工前详细编制施工组织计划并建立环境管理制度，要有专人负责施工期间的环境保护工作，对施工中产生的“三废”应按评价提出的防治措施及处置方法进行实施和管理。建设单位要认真贯彻国家的环保法规标准，加强施工期间的环境管理，督促施工单位建立相应的环保管理制度，做到有章可循，科学管理，文明施工。

- 5.2营运期污染防治环保措施分析

- 5.2.1 运营期废气治理措施可行性分析（略）

- 5.2.2 运营期废水治理措施分析（略）

- 5.2.3 运营期固体废物治理措施分析（略）

- 5.2.3.1一般固体废物处置措施

本项目一般固废处置过程中做到以下方面：

（1）本项目的各类固体废物在收集、贮存、运输、利用、处置过程中，采取了防扬散、防流失、防渗漏或者其它防止污染环境的措施。

（2）在运输（包括厂区内的转移）过程中不得沿途丢弃、遗撒固体废物。

（3）对厂区内收集、贮存固体废物的设施、设备和场所，应当加强管理，保证其正常运行和使用。具体有：①建立全厂统一的固废分类制度、统一的堆放场所，废物堆放整齐、保持干燥；②注意对不能回收的固废的管理，要求厂区内的所有固废堆放场所不能日晒雨淋，并设置集水沟，避免废水无组织排放，造成二次污染。

（4）送环卫部门处置：项目设置垃圾桶，生活垃圾交由环卫部门定时清运，停留时间不超过一天。

（5）所有固废均应清理及时，避免腐烂、恶臭发生。

（6）禁止将固废向水体倾倒或私自填埋。

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》要求，评价要求对固体废物设置规范的临时堆存场地，用以暂存各类固体废物。一般固废的暂存间的贮存、处置按照《一般工业固体废弃物贮存处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的要求进行设计、施工，做到防扬散、防雨淋、防渗漏处理，避免对环境产生二次污染。

- 7.2.4.2危险废物处置措施

本项目产生的废抹布，容器破碎碎片，废气处理过程产生废布袋和废活性炭，废王水、除尘器收集粉尘、废活性炭等在危废暂存间暂存，根据危险废物相关要求分类、分区存储，定期交由有资质单位进行处置，危废暂存间位于生产车间东侧（10m2）。生产过程产生的除尘器收集粉尘收集后不集中贮存，直接送生产车间进行配料。

根据《危险废物污染防治技术政策》（环发[2001]199号）、《建设项目危险废物评价技术指南》（2017），国家危废防治技术政策的总原则是危险废物的减量化、资源化和无害化，因此本工程应加强工艺创新，提高产品得率，尽可能减少危废的产生。对这类固废应设置专门场所储存，由专人负责，分类收集存放，定期送有处理资质的单位安全处置。本项目危险废物经单独收集后分别存入各自密封容器内，一并送厂区危废暂存间暂存，定期交由有资质单位处理。

危险废物贮存容器必须满足以下要求：①应当使用符合标准的容器盛装危险废物；②装载危险废物的容器和材质要满足相应的强度要求；③装载危险废物的容器必须完好无损；④盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）；⑤液体危险废物可注入开孔直径不超过70mm，并有放气孔的桶中。

危险废物贮存场所的基本情况见下表5-1。

表5-1          项目危险废物贮存场所基本情况

| 序号 | 贮存场所 名称 | 危险废物 名称 | 危险废物类别 | 危险废物 代码 | 位置 | 占地面积 | 贮存方式 | 贮存 能力 | 贮存 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险废物暂存间 | 废抹布 | HW49其他废物 | 308-001-36 | 生产车间 | 10m2 | 袋装 | 0.1t/a | 0.5a |
|  |  | 容器破碎碎片 | HW49其他废物 | 308-001-36 |  |  | 桶装 | 0.5t/a | 0.5a |
|  |  | 废王水 | HW34废酸 | 900-300-34 |  |  | 桶装 | 1.0t/a | 0.5a |
|  |  | 除尘器收集粉尘 | / | / |  |  | 袋装 | 0.1t/a | 1d |
|  |  | 废气处理产生废布袋及废活性炭 | HW49其他废物 | 308-001-36 |  |  | 袋装 | 0.5t/a | 0.5a |
|  |  | 含砷废水处理产生的废活性炭 | HW49其他废物 | 308-001-36 |  |  | 袋装 | 0.5t/a | 0.5a |

根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，危险固废的环境影响应从危废的产生、收集、运输等全过程考虑，分析项目产生的危险废物可能造成的环境影响。

（1）危险废物收集

项目危险废物的收集包括两个方面：一是在危险废物产生节点将危险废物集中到适当的包装容器中或车辆上的活动；二是将已包装或装到运输车辆上的危险废物集中到危险废物暂存仓库的内部转运。项目危险废物的收集须严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求：

①根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、特性、管理计划等因素制定详细的收集计划。收集计划包括收集任务概述、收集目标及原则、危险废物特性评估、危险废物收集量估算、收集作业范围和方法、收集设备与包装容器、安全生产与个人防护、工程防护与事故应急、进度安排与组织管理等。

②制定危险废物收集操作规程，内容包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。

③危险废物收集和转运作业人员根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。

④在危险废物收集和转运过程中，采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防泄漏、防飞扬、防雨或其他防治污染环境的措施。

⑤危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素选择合适的包装形式。

（2）暂存要求

a. 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001及其2013年修改单）和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的相关要求，危险废物暂存间采取如下措施：

①危险废物暂存间地面基础应采取防渗，地基采用3:7灰土垫层300mm厚，地面采用C30防渗砼200mm厚，面层用防渗砂浆抹面30mm厚，防渗系数能够达到10-10cm/s；

②危险废物暂存间地面与裙脚应用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；

③库房内危险废物存放区应设置围堰，围堰底部和侧壁采用防腐防渗材料且表面无裂隙，围堰有效容积不低于堵截最大容器的最大储量；

④库房内不同危险废物进行隔离存放，隔离区应留出搬运通道；且库房内要有安全照明设施和观察窗口。

b. 企业须健全危险废物相关管理制度，并严格落实。

①企业须配备专业技术人员和管理人员专门负责企业危险废物统计、收集、暂存、转运和管理工作，并对有关危废产生部门员工进行定期教育和培训，强化危险废物管理；

②企业须建立危险废物收集操作规程、危险废物转运操作规程、危险废物暂存管理规程等相关制度，并认真落实；

③企业须对危险废物暂存间张贴警示标示，危险废物包装物张贴警示标签；

④规范危险废物统计、建立危险废物收集及储运有关档案，认真填写《危险废物项目区内转运记录表》，作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称等，并即时存档以备查阅。

c. 危险废物在危险废物暂存间内暂存期间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2001及其2013年修改单）和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）的相关要求进行存储和管理。

①必须将危险废物装入容器内进行密封装运，禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装；

②盛装危险废物的容器应当符合标准，材质要满足相应的强度要求且必须完好无损，容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）；

③危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并登记注册，不得接收未粘贴符合规定的标签或标签没按规定填写的危险废物；

④必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

⑤危废间门口悬挂醒目标识，张贴管理制度。项目危废间标识如下图。

图5-1    危废间标识牌

（3）危险废物的转运措施

本项目固体废物转运过程中采取篷布遮盖、防滴漏等措施，减少固体废物运输过程给环境带来污染。危险废物的转运还应按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求进行，具体如下：

1）危险废物的运输由持有危险废物经营许可证的单位组织实施，并按照相关危险货物运输管理规定执行。

2）本项目危险废物运输采用公路运输方式，应按照《道路危险货物运输管理规定》（交通部令[2005]第9号）执行。运输单位承运危险废物时，应在危险废物包装上按照 GB18597 附录A设置标志，运输车辆应按GB13392设立车辆标志。危废运输车辆应配备符合有关国家标准以及与所载运的危险货物相适应的应急处理器材和安全防护设备。

3）危险废物运输时的装卸应遵照如下技术要求：①装卸区的工作人员应熟悉危险废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备，如橡胶手套、防护服和口罩。②装卸区域应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志。装卸区域应设置隔离设施。

4）危险废物的转移应按照《危险废物转移联单管理办法》的相关要求执行：

①在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划，经批准后， 建设单位应当向当地环保部门申请领取联单。②应当在危险废物转移前三日内报告当地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。③每转移一车同类危险废物，应当填写一份联单。每车有多类危险废物的，应当按每一类危险废物填写一份联单。④应当如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交当地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。⑤危险废物运输单位应当如实填写联单的运输单位栏目，按照国家有关危险物品运输的规定，将危险废物安全运抵联单载明的接受地点，并将联单第一联、第二联副联、第三联、第四联、第五联随转移的危险废物交付危险废物接受单位。⑥接受单位应当将联单第一联、第二联副联自接受危险废物之日起十日内交付企业，联单第一联由企业自留存档，联单第二联副联由企业在二日内报送当地环境保护行政主管部门；接受单位将联单第三联交付运输单位存档；将联单第四联自留存档；将联单第五联自接受危险废物之日起二日内报送接受地环境保护行政主管部门。

在加强管理并落实好各项污染防治措施和固体废物安全处置措施的前提下，项目产生的固体废物对周围环境的影响较小，固体废物防治措施可行。

- 5.2.4噪声污染防治措施分析

本项目运营期高噪声设备主要为离心机、各种泵类、风机、空压机、冷却塔等，其源强为70～85dB（A）。本项目拟采取以下噪声污染防治措施可进一步减小噪声对周边环境的影响：

在此针对项目特征提出如下建议：

1）在满足生产需要的前提下，充分选用先进的低噪设备，如选用低噪的风机等，从声源上降低设备本身噪声。

2）泵等设备主要由于机体震动引起噪声，所以安装减振垫就可以很有效降低噪声源强。而对于真空泵等设备，噪声的产生不仅是由于机体震动，气流进出机器时产生的噪声才是主要源强，而且源强较高。对这类噪声的治理，采取安装减振垫、隔声罩等措施，并将这类设备尽量集中于机房中。对各种空气动力性噪声源等均设置消声器；风机、气体压缩机在运转时产生的噪声主要有空气动力学噪声，在进气口设置消声器，同时还对排气管道和基础作阻尼减振处理，降低生产噪声对环境的影响。

3）加强设备的维护管理，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转使产生的高噪声现象。

4）企业应在厂区、厂界种植高大树木，利用树木等吸声作用降低对外环境的影响。充分利用距离衰减和草丛、树木的吸声作用降噪，减小项目运行对外环境的影响。

项目高噪声设备在采取以上降噪措施后，可确保厂界噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。以上降噪治理措施已经部分厂家实际运用，降噪效果明显，且运行可靠。评价认为上述治理措施可行。

- 5.2.5地下水污染防治措施分析

本项目对地下水污染的防治按照“源头控制，分区防治、污染监控、应急响应”的原则，防止本项目建设及营运中对地下水环境造成污染。

生产过程中加强管理，制定严格的岗位责任制，确保各种工艺设备、管道、阀门完好，废水不发生渗漏；对不同的区域采取不同的污染防治措施；强化监控手段，定期检查，发现问题应及时处理，跑、冒、滴、漏；废水应妥善收集并处理；及时检查及维护各类事故应急设施，确保事故发生时各类废水能得到有效收集和处置，避免对区域地下水产生影响。

- 5.2.6土壤污染防治措施分析

结合土壤环境污染传输途径大气沉降、地面漫流和垂直入渗三个方面，从源头控制和过程防控提出土壤环境污染防范措施（略）。

- 5.3项目环保设施投资

本项目总投资121563万元。本项目环保措施及环保投资汇总于表5-2。

表5-2     工程环保投资汇总表（略）

# 第六章   环境影响经济损益分析

根据分析，本项目的实施在促进地方经济发展的同时又具有良好的社会效益。该项目市场前景良好，能促进当地经济的发展，将为周围群众扩大就业机会，能提高群众的生活质量，所以从社会经济角度看是可行的。同时，项目在保证环保投资的前提下，能够实现达标排放，环境效益比较明显，因此从环境经济角度来看也是合理可行的。本项目具有较好的经济效益、社会效益和环境效益。

# 第七章     环境管理及监测计划

根据工程产污特征，评价提出了运行环境管理要求，并制订相应的环境监测计划。项目环境管理要求及环境监测计划制定合理，能够为环境管理和环保主管部门决策提供科学依据。

# 第八章    环境影响评价结论

洛宁中天利新材料有限公司电子新材料产业基地项目符合国家产业政策和清洁生产要求，选址符合规划要求；拟定的各项环保措施基本可行可靠、有效，污染物能够达标排放，项目建设对周围环境影响较小，均可以接受；环境管理要求及环境监测计划制定合理。只要本项目在下一步的建设和运行中，认真落实本报告书提出的各项环保措施，并严格执行环境保护“三同时”制度，本次评价认为：从环保角度分析，本项目的建设可行。