洛宁县县乡视频监控系统、公安局高清治安卡口系统、信号灯及电子警察设备建设项目

一标段

技术标准及技术要求

招   标   人：洛宁县公安局

招标代理机构：北京恒乐工程管理有限公司

目录

第一部分  招标货物清单及技术要求	1

一、项目总体概述	1

二、项目建设内容：	1

三、项目建设思路：	5

四、项目建设原则：	7

五、项目建设依据0	8

第二章、项目设备清单及技术要求	12

1、农村技防设备清单	12

2、城区技防设备清单	13

3、电子警察主要设备清单	15

4、县局指挥中心设备清单	18

5、主要设备详细技术要求	23

第一部分  招标货物清单及技术要求

### 一、项目总体概述

随着洛宁县经济建设和各项社会事业快速发展，洛宁县城市化进程的不断推进，面临着违法犯罪不断增多的压力，也给社会治安安全带来严峻挑战。同时，随着城洛宁县居民生活水平普遍提高，车辆与道路的矛盾日益突出，单一的以人力为主的交通勤务和传统的人防已远远不能满足洛宁县民对交通、特别是治安安全的要求。

本项目建设包括40个原有模拟监控利旧建设，新建高清视频监控前端包括：306个城区高清监控点位，26个城区重点路口智能监控点位，170个乡镇高清监控点位，5个路口高清电子警察。同时包含县局监控指挥中心建设、视频云存储系统建设、网络视频传输线路建设等。

### 二、项目建设内容：

为保障辖区内治安工作的有序进行，维护社会稳定，构建社会治安立体防控体系，实现公安业务与社会防控的有效链接，提升城市信息化管理水平和提高服务效益，结合我县实际，现提出视频监控系统建设需求，具体如下：

- 原有模拟监控系统利旧建设

考虑到对原有模拟监控系统的充分利旧，本次项目需对原有40路模拟监控图像进行升级改造，主要通过在县局中心机房增加2台多路编码器，替代原有的模拟DVR，并将模拟信号转换成网络数字信号，并进行统一管理和集中存储。

- 新建高清视频监控系统建设

在城区主干道、广场、车站、医院等重点防护区域新建306个高清监控点位，其中在在城市主干道十字路口安装200万星光球机和高清红外枪机，并在重要十字路口建筑楼顶加装高空瞭望球型摄像机，在城区其它重点区域安装星光级高清红外网络球机和高清红外枪机。

在城区主要路口等重点路段共计部署26台星光级宽动态智能网络枪机，配合中心平台进行统一管理，强化调度，提高应急指挥、突发事件处理、反恐实战演练等效能的需要，高清智能网络枪机，内置智能识别算法，主要部署在城区主要道路、乡镇道路或支小路，实现对过往车辆进行抓拍，并将车身颜色、车牌等信息叠加在图像，将数据进行结构，便于后期公安实战业务应用。

在17个乡镇的主要防护区域新建170个高清监控点位，其中主要道路路口安装星光级高清红外网络球机和高清红外枪机。

通过在以上区域部署高清监控点位，提高监控视频图像清晰度，实现24小时实时监控，提高治安防范、打击各种违法犯罪行为和处理突发事件的能力。

- 电子警察系统建设

采用业界领先技术，依据GA/T 496-2014《闯红灯自动记录系统通用技术要求》，在城区5个路口安装高清人像电子警察系统，实现正向过车抓拍和反向人脸抓功能，配合平台进行统一管理调度，缓解日益增长的交通管理压力，维护人民群众安定平和的出行和治安环境，实现快速接处警，应对可能出现的突发事件，提高管理和服务效率。该系统需部署40台700万电警抓拍一体机,及配套设备。

- 监控指挥中心建设

在洛宁县公安局监控指挥中心新建公安视频监控实战管理平台，以构建统一指挥、联网联动工作机制为核心，以指挥调度、指令下达、信息研判、资源调配、综合管理为基本职能，形成统一指挥、集中管控、分级负责、多级联动的综合指挥体系。

根据县公安局大屏图像显示系统现状，部署1台视频综合平台，配合原有大屏，实现视频图像上墙解码显示，并对大屏实现拼接控制功能，同时中心部署8套云操作终端，要求24小时有人值班，满足公安日常图像浏览查看和应急指挥调度。

洛宁县公安局下辖17个乡镇派出所设置分控中心，配置显示设备、网络设备、客户端管理设备，通过网络与县局监控中心视频监控管理平台实现互联，实现对各自辖区内的视频监控设备的管理、调度。各乡镇配置1套云操作终端，要求24小时有人值班。各派出所通过中心平台集中授权模式访问控制辖区内视频监控设备。

- 云存储系统建设

本项目存储系统采用目前业界先进的云存储架构设计，采用面向用户业务应用的设计思路，融合集群部署、负载均衡、资源池化、全局共享空间、数据切片等技术，可将网络中大量各种不同类型的存储设备通过专业应用软件集合起来协同工作，共同对外提供高性能、高可靠、不间断的数据存储和业务访问服务。云存储系统的结构模型由存储层、基础管理层、应用接口层、访问层组成。

在视频云存储系统的架构设计中，采用的核心技术包括：

(1)采用存储虚拟化技术，对具有海量存储需求的用户提供透明存储构架，可持续扩容避免瓶颈限制，可以更有效的进行资源管理，灵活增减空间，达到最大程度上合理利用空间的效果。

(2)采用SAN集群技术，解决单/多节点失效问题，并利用负载均衡技术充分利用各存储节点的性能，提升系统的可靠性和安全性。

(3)采用数据切片技术，保障了用户高效的读写的同时保证了业务的持续性。

(4)采用统一完善的接口，降低对接成本、平台维护成本和用户管理的复杂度。

(5)采用开放的集成构架，使其可兼容业界各类SAN存储设备，保护用户现有存储投资资源。

(6)采用数据本地/异地备份保护技术，保证云存储中的数据不丢失，确证云存储服务的安全稳定。

在县公安局中心机房部署视频云存储系统，主要由云存储管理服务器，云存储节点组成，系统应支持标准iSCSI协议、国标GB/T28181、Onvif等标准码流，满足视频、图片、智能业务的存储要求，存储设备具备开放性，后期可无缝接入市局云存储系统。

新建监控点位共计542路（含电警、卡口抓拍一体机），改造利旧模拟监控点位40路，高清视频监控图像存储容量按照1080P（1920*1080），4Mbps码流计算，改造利旧模拟图像存储容量按照D1（720*576）,2Mbps码流计算，视频存储时间不少于30天；26个路智能监控点位、5个路口高清电子警察抓拍图片，过车图片存储时间不少于180天，违章图片存储时间不少于2年。

- 网络视频传输线路建设

根据洛宁县实际情况，本次平安城市监控系统主干网络租赁运营商光纤专线构建公安视频专网网络，运营商除负责打通主干网络外，还需结合运营商中转机房（含光纤配线架）位置，根据前端监控点位分布情况，就近部署监控点位接入网络，运营商铺设的网络接入点应包含光电转换设备。最后由施工单位完成监控点位到运营商接入点位的网络铺设，最终达到如下要求。

- 运营商中心机房到县公安局视频专网主干网络带宽至少10Gbps；

- 运营商中转机房到乡镇派出所视频专网网络带宽至少1Gbps；

- 单个监控点接入网络带宽按照单点监控点分辨率测算，1920*1080（1080P），4Mbps码流，考虑到传输多路码流及冗余预留，接入带宽至少10Mbps；

- 需要租用光纤数量及要求大致如下：

211个条网络带宽、17个乡镇监控中心及到县局机房的光纤租赁；

- 按照上级公安机关要求，从网络安全考虑，本次采购项目不得采用基于互联网的VPN线路，只能采用数据专线或裸光纤组网。

- 本次采购包含三年线路租用费。

系统拓扑结构如下图：

- 项目运行与维护

本次采购包含三年监控中心电费及三年前端用电，中标单位应派驻两名以上专人常驻项目地，配备相应维修维护车辆及工具，负责项目的整体运行与维护 。

- 统集成及与系统对接要求

在平台建设方面，公安视频监控实战应用管理平台的建设要严格按照《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T 28181）、《全国公安机关图像信息联网总体技术方案》和市公安局对平台建设最新指导意见进行。明确由洛宁县公安局负责向市公安局进行对接申请，但中标单位必须确保建成一套完全符合国标，能完整且能完全按要求接入市级平台的系统。

前端摄像机接入

前端设备必须为国标设备，通过GB/T28181码流或SDK方式接入实战应用管理平台。

平台对接

县局平台与市局平台的对接将严格按照GB/T 28181标准执行，实现平台内视频监控资源的实时推送，实现实时预览、云台控制、录像查询、录像下载、录像回放等功能。

原有卡口系统对接

对于已建的卡口系统平台，实战应用管理平台应能提供相应的接口模块，对于视频流需能通过GB/T28181协议接入到平台，对于图片类信息需能按照SDK开发包、WebService协议等接入规范协议要求，接入到平台卡口接入模块。县局已建卡口平台、电子警察平台作为底层应用，由实战应用管理平台实现数据的统一检索、统一比对、统一调用。

与公安业务系统对接

实战应用管理平台应提供标准的接口模块，其它公安业务系统可通过接口与实战应用管理平台进行实时通信，并根据权限调用相关的图像，还可将图像信息推送到实战系统中，提高实战系统的效率，能够支持与缉查布控系统、电警系统、警用综合平台、PGIS、GPS、三台合一等其它业务系统的对接。接口的基本要求、功能要求、数据规范、消息格式、传输协议和扩展方式应符合国标GB/T 28181附录G的要求。

### 三、项目建设思路：

系统的设计四通总体概括为:“一网一库”一个中心、五个层次。

1、一网一库

“一网”是指以公安监控网络为主框架进行统一规划设计，建设“一张”报警与监控信息承载专网，服务于当前的电子警察管理系统和未来扩展的多种相关业务应用。

“一库”是指在洛宁县公安局建设一个视频监控、电子警察系统管理图像的集中数据存储库，主要包括用户权限审核、管理、分配、数据和图像存储系统，实现视频监控、车辆违法图片的远程存储。采用定性与定量相结合的管理办法，为防控提供科技手段，为交通管理决策提供可靠、准确的科学分析依据。

2、一个中心

以洛宁县视频监控综合管理平台为管理中心。

3、五个层次

	前端采集层

	数据传输层

	数据存储层

	图像研判层

	业务应用层

### 四、项目建设原则：

本次项目建设原则应以“易用、可靠、先进、经济”为指导思想。

1)易用：图像实时监视和回放查询界面友好，系统安装、使用、维护简便。

2)可靠：从系统结构、技术措施、设备性能、系统管理、技术支持和维护能力几方面综合考虑进行系统设计，如防雷击、过载、断电、电磁干扰和人为破坏等，确保系统运行的可靠性和稳定性。

3)先进：系统应充分采用云计算、大数据等先进技术，将图像数据结构化，并进行数据挖掘和推演，为未来事件研判打下坚实基础。在建成后一段时间内不会因技术落后而大规模调整，并能够通过升级保持系统的先进性，延长其生命周期

4)经济：在确保实用性、可靠性、先进性的前提下，注重平台建设的成本和投入的阶段性，以技术建设与应用机制的协调发展，确保系统效益。

5）互通性：联网系统内监控中心之间、监控中心与前端设备/用户终端之间均能有效地进行通信和共享数据，符合《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》(GB/T 28181-2011)联网标准，实现与洛阳市视频共享平台、省厅视频平台系统间的互联互通。

6）可维护性：系统应具备自检、故障诊断及故障弱化功能，在出现故障时，应能快速地确定故障点，并及时恢复。应将运维管理系统应用于城市视频监控系统中，实现视频监控系统运维管理的自动化。

### 五、项目建设依据

洛宁县XXX项目的建设依据国家相关法律规章、国家和行业相关标准、相关研究成果等资料进行规划设计，具体如下：

- 城市联网监控报警系统设计方面：

- GA／T 669.1—2008 城市监控报警联网系统技术标准第1部分：通用技术要求

- CA／T 669.2—2008 城市监控报警联网系统技术标准第2部分：安全技术要求

- GA／T 669.3—2008 城市监控报警联网系统技术标准第3部分：前端信息采集技术要求

- GA／T 669.4—2008 城市监控报警联网系统技术标准第4部分：视音频编、解码技术要求

- GA／T 669.5—2008 城市监控报警联网系统技术标准第5部分：信息传输、交换、控制技术要求

- GA／T 669.6—2008城市联网报警监控系统技术标准第6部分：视音频显示、存储、描放技术要求

- GA／T 669.7—2009城市监控报警联网系统技术标准第7部分：管理平台技术要求

- CA／T 669.8—2009城市监控报警联网系统技术标准第日部分：传输网络技术要求

- GA／T 669.9—2009城市监控报警联网系统技术标准第9部分：卡口信息识别、比对、监测系统技术要求

- GA／T 669.10—2009城市监控报警联网系统技术标准第10部分：无线视音频监控系统技术要求

- GA／T 669.11—2009城市监控报警联网系统技术标准第11部分：关键设备通用技术要求

- 公安部关于城市报警与监控系统的建设、管理、应用规范性文件（公安部科技信息化局汇编2009年3月）

- DB41/T 759.1—2012河南省视频监控系统联网共享技术规范

- 安防视频监控系统设计方面：

- 《中华人民共和国公安部行业标准》（GA70-94）

- 《视频安防监控系统技术要求》（GA/T367-2001）

- 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB50198-94)

- 《工业电视系统工程设计规范》（GBJ115-87）

- 《安全防范系统通用图形符号》（GA/T75-2000）

- 《建筑及建筑群综合布线工程设计规范》 （GB/T50311-2000）

- 《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T 28181-2011）

- 电子警察系统设计方面

- 《公安交通指挥系统工程建设通用程序和要求》（GA/T651—2014）

- 《公安交通集成指挥平台结构和功能》（GA/T1146-2014）

- 《公安交通指挥系统建设技术规范》(GA/T445-2010)

- 《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》（GA/T652—2006）

- 《闯红灯自动记录系统通用技术条件》（GA/T496-2014）

- 《公路车辆智能监测记录系统通用技术条件》（GA/T497—2009）

- 《道路交通安全违法行为视频取证设备技术规范》(GA/T995-2012)

- 《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》GA/T 832-2014

- 《机动车号牌图像自动识别技术规范》（GA/T833—2009）

- 《交通电视监视系统工程验收规范》（GA/T514—2004）

- 《公路交通安全设施设计技术规范》（JTJ074—2003）

- 《中华人民共和国公共安全行业标准》GA38—92

- 《全国道路交通管理信息数据库规范》（GA329.3第3部分）

- 《机动车登记信息代码 第七部分：机动车号牌种类代码》GA 24.7

- 视频监控图像质量方面：

- 《电视视频通道测试方法》（GB3659-83）

- 《彩色电视图像质量主观评价方法》（GB7401-1987）

- 视频系统网络设计方面：

- 《信息技术开放系统互连网络层安全协议》（GB/T 17963）

- 《计算机信息系统安全》（GA 216.1－1999）

- 《计算机软件开发规范》（GB8566-88）

- 视频系统工程建设方面

- 《安全防范工程程序与要求》（GA/T75-94）

- 《安全防范工程技术规范》(GB 50348-2004)

- 《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93）

- 《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94)

- 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343-2004)

- 《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》(GA/T670-2006)

- 《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)

- 视频系统工程验收方面：

- 《公安交通电视监视系统验收规范》（GA/T509）

- 《安全防范系统验收规则》（GA308/2001）

- 《中国电气装置安装工程施工及验收规范》（GBJ232-90.92）

- 《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》 (GB/T50312-2000)

第二章、项目设备清单及技术要求

### 1、农村技防设备清单

| 序号 | 设备名称 | 规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 一、前端监控设备 |  |  |
| 1 | 高清红外枪机 | 1080P高清红外网络摄像机，不低于200万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，定焦镜头焦距≤12mm；详见技术要求 |
| 2 | 电源 | DC12V/2A电源适配器 |
| 3 | 星光级高清红外网络球机 | 1080P星光级高清红外网络球机，不低于1/1.9英寸CMOS图像传感器，详见技术要求 |
| 4 | 立杆 | 根据现场情况定制高6米，防腐热镀锌材质。 |
| 5 | 立杆基础 | C25混凝土含基础保养 |
| 6 | 横臂支架 | 根据现场情况定制横臂3-4米 |
| 7 | 枪机支架 | 室外通用支架，0.2KG，铝合金 |
| 8 | 球机支架 | 通用支架 |
| 9 | 防雷器 | 网络、视频二合一 |
| 10 | 收发器 | 百兆单模光纤收发器，成对使用； |
| 11 | 室外专用防雨箱 | 用于安装光缆终端盒、电源适配器、空气开关等设备 |
| 12 | 辅材 | 含电源线、网线、管材、跳线等 |
| 二、乡镇派出所 |  |  |
| 1 | 操作终端 | 采用低功耗设计，设备功率仅为12-23W，更加绿色环保，支持不低于9路1080P解码；内置不低于500G SATA硬盘，同时具备HDMI、VGA接口，详见技术要求 |
| 2 | 24口千兆交换机 | 24口千兆监控专用交换机 |
| 3 | 辅材 | 含电源线、网线、光缆、管材、跳线等 |

### 2、城区技防设备清单

| 序号 | 设备名称 | 规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 星光级高清红外网络球机 | 1080P星光级高清红外网络球机，不低于1/1.9英寸CMOS图像传感器，详见技术要求 |
| 2 | 球机支架 | 球机支架-通用型 |
| 3 | 200万星光枪机 | 1080P星光级高清红外网络摄像机，不低于200万像素1/1.9英寸图像传感器，含镜头、防护罩等，详见技术要求 |
| 4 | 200万星光天网卡口摄像机 | 星光级智能网络摄像机包含1台200万像素星光级高清抓拍枪机、1个镜头、1个室外防护罩等设备，不低于1/1.9英寸专业图像传感器，内置智能识别算法，支持车牌识别、车辆压线、逆行、专用车道违章驾驶行为等，详见技术要求 |
| 5 | 补光灯 | 触发方式：光敏触发；采用大功率白光LED，灯珠数量≥12；色温范围：5000-7000K；发光角度：15°；有效补光距离：16~24米；光通量：2880lm；工作电压：90~264V 50/60Hz；防护等级：IP66；工作环境温度：-40℃～+60℃；使用寿命：50000小时 |
| 6 | 高空瞭望摄像机 | 星光级高清红外网络球机，不低于1/2.8英寸CMOS图像传感器，最大光学变倍不低于40倍，详见技术要求 |
| 7 | 壁装支架 | 壁装支架-通用型 |
| 8 | 200万变焦星光枪机 | 1080P星光级高清红外网络摄像机，不低于1/2.8 inch逐行扫描200万像素CMOS图像传感器，内置2.8-12mm变焦镜头，内置车牌识别功能，详见技术要求 |
| 9 | 电源 | DC12V/25W电源适配器 |
| 10 | 支架 | 筒机抱杆支架 |
| 11 | 电源 | DC12V/25W电源适配器 |
| 12 | 筒机支架 | 筒机抱杆支架 |
| 13 | 立杆 | 根据现场情况定制高1-5米，横臂长度1-4米杆 |
| 14 | 立杆 | 六棱杆，横臂4-6米 |
| 15 | 立杆基础 | C25混凝土含基础保养 |
| 16 | 借杆横臂支架 | 横臂 1-4米 |
| 17 | 高空瞭望摄像机支架 | 高度1-2米，横臂1-2米 |
| 18 | 防雷器 | 网络、电源二合一 |
| 19 | 光钎收发器 | 百兆单模光纤收发器 |
| 20 | 8口千兆交换机 | 8口千兆监控专用交换机 |
| 21 | 24口千兆交换机 | 24口千兆监控专用交换机 |
| 22 | 室外专用防雨箱 | 用于安装光缆终端盒、电源适配器等设备 |
| 23 | 落地式机箱 | 用于安装交换机、光缆终端盒、电源适配器等设备 |
| 24 | 辅材 | 含电源线、网线、光缆、管材、跳线等 |

### 3、电子警察主要设备清单

| 序号 | 设备名称 | 规格描述 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 电警前端设备 |  |  |  |
| 1 | 700万电警抓拍一体机 |  | 传感器类型：1英寸CCD 分辨率：分辨率3392(H)×2008(V) 帧率：25fps 内部配置：防尘、防水滴面板，内置网络防雷器、LED车牌补光灯 摄像机参数配置功能：曝光速度、AGC控制、白平衡方式控制等 H.264、MJPEG：支持H.264 码流输出，同时支持MJPEG码流输出 输出图片格式：JPEG 接口：1个100M/1000M 自适应RJ45 接口；1 个RS－485 半双工接口 触发输入：4路外部触发输入，1路交通信号灯频闪同步信号输入 触发输出：3路（光耦隔离2500VAC），作为补光灯同步输出控制 电压：100VAC～240VAC；频率：48Hz～52Hz 功耗：＜20W 工作环境温度：-30℃～+60℃ 工作环境湿度：5%~95%@40℃，无凝结 防护等级：IP65 |
| 2 | 智能视频检测识别软件 |  | 抓拍系统智能视频检测识别软件 |
| 3 | 前置控制主机 |  | - 高性能处理器 2、标配4GB 内存 3、至少提供2个USB通用接口和3个RS232或RS485通用串口 4、提供一个VGA或DVI视频输出显示接口 5、提供2个10/100/1000M自适应以太网口 6、支持3.5寸HHD数据存储盘和4G系统盘 7、选配1T/2T/3T/4T大硬盘存储 |
| 4 | 信号灯检测器 |  | 1、用于电警解决方案中的红灯信号检测转换 2、接口具备保护功能、适应室外工作环境，LED指示灯，工作状态及诊断指示 3、支持12路220V交流信号输入 4、支持扩展通讯接口，多达7路RS232/485输出 |
| 5 | LED补光灯（含组件） |  | LED灯珠 总光通量 5000Lm 峰值照度 300lux（20米处） 平均照度 ≥30Lux可调（20米处） 光衰 三年内小于10% 色温 5700-6300K 角度 10-12度 峰值功率 120W 平均功率 12-30W 工作电压 AC220V～50Hz 信号占空比 ≤25% 材 料 铝合金、钢化玻璃 防护等级 IP66 工作温度 -40℃～80℃ |
| 6 | 气体爆闪灯 |  | 1、覆盖单车道 2、总输出能量： 40J-80J 3、工作寿命：1000万次 4、闪光指数（GN):35M~60m 5、闪光持续时间（s）1/10000秒- 1/1200秒 6、电源 AC220V±10% |
| 7 | 电源防雷器 |  | 最大放电电流40KA；反映时间小于25NS；工作温度-40～+85℃ |
| 8 | 光纤收发器 |  | FC单光口、迷你独立式、支持1路RS422和1路485、支持2路100M交换型以太网接口，支持网管 |
| 9 | 12VDC开关电源 |  | 输入电压范围(V)：85~132/ 170~264VAC；输出电压(V)：12V 功率100W |
| 10 | 稳压电源 |  | 输入160-250V；输出220V或者110V；稳压精度：±3%；工作温度：-10～+40℃；功率：1000W |
| 11 | 8口千兆网络交换机 |  | 8口千兆监控专用交换机, 详见详细技术要求 |
| 12 | 抱杆箱 |  | 含空开、端子排、防雷、电源、稳压器、照明 |
| 13 | 落地机箱 |  | 含空开、端子排、防雷、电源、稳压器、照明 |
| 14 | 摄像机立杆（含基础） |  | L杆，根据现场情况确定增加挑臂常规规格 |
| 15 | 机箱基础（含地笼） |  | 根据现场情况定制 |
| 16 | 电缆井 |  | 500mm×500mm 400mm×400mm常见规格 |
| 17 | 摄像机网线 |  | CAT 5E (超5类工程用百兆网线，带屏蔽) |
| 18 | 检测器网线 |  | CAT 5E (超5类工程用百兆网线，带屏蔽） |
| 19 | LED灯AC 220V电源线 |  | RVV3*2.0 |
| 20 | 一体机电源线 |  | RVV3*2.0 |
| 21 | LED补光灯控制线 |  | RVVP2*0.5（带屏蔽） |
| 22 | 接地线 |  | 接地线单股多芯6平方铜线 |

### 4、县局指挥中心设备清单

| 序号 | 设备名称 |  |  | 规格要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公安视频监控实战应用管理平台 |  | 视频管理软件 | 1、采用Linux操作系统，仅处理认证、控制、配置、注册等信令信息，不进行图像的集中处理，当服务器故障或网络中断时，不影响正在进行的视频流的存储和监视； 2、集视频、卡口、电警统一管理，具备车辆研判、案件管理、智能分析、时空研判、用户认证、视频管理、设备管理、控制管理、任务管理、日志管理、报警管理、运维管理、电子地图、电视墙管理等功能，详见技术要求 |
|  |  |  | 媒体交换软件 | 1、含视频码流复制、转发和录像点播回放功能模块； 2、采用Linux操作系统，支持7×24小时稳定运行； 3、支持单播流的复制分发，组播视频流转单播并复制分发，支持跨不同子网段的视频流转，详见技术要求； |
|  |  |  | 云存储点播软件 | 1、管理软件运行环境应采用Linux操作系统； 2、后期扩展能力应支持集群，可通过增加服务器实现线性扩展；支持负载分担，当系统存在多台回放服务器时，系统可以自动分摊回放的性能压力； 3、支持多样化回放及下载功能，包括即时回放、分段回放、录像切片、录像预览等； |
|  |  |  | 图片管理软件 | 支持并发多条车辆信息/照片信息，支持图片存储、车辆信息存储，能对车辆进行精确布防和模糊布控，详见技术要求 |
|  |  |  | 智能运维软件 | 具备设备管理、录像状态检测管理、视频质量诊断管理、网络拓扑管理、故障及维护工单管理、资产管理等功能，详见技术要求 |
|  |  |  | 视频质量诊断软件 | 支持灵活的视频巡检，包括手动巡检和按计划巡检，支持智能视频质量诊断，包括离线检测、视频丢失、亮度检测、颜色检测、对比度检测、画面冻结检测、图像模糊检测、噪声干扰检测、强横纹检测、滚屏检测等异常诊断；详见技术要求 |
|  |  |  | 智能分析检索软件 | 支持对导入的视频自动转码为标准视频avi格式，支持对录像中的运动物体进行提取，在摘要画面叠加显示不同时间点的运动目标，通过选取不同运动目标实现相关原始视频在浏览区域播放并支持下载该段原始视频；支持按人、车、人和车、颜色等多种方式展示目标快照，便于后期快速检索，支持视频截取、视频合并、浓缩播放、3D测量、视频去噪、视频去雾、视频夜间增强、图片去抖动、图片去雾、图片夜间增强等图像处理功能；详见技术要求 |
|  |  |  | 公安图像应用服务软件 | 实战业务软件包，提供治安防控、指挥调度、图像侦查、GIS业务等实战业务应用 |
| 2 | 硬件服务器 |  |  | 2U高标准服务器，处理器至少E3-1275V2，内存不低于16G，不少于4个硬盘插槽，详见招标要求 |
| 3 | 云存储系统 | 云存储管理软件 |  | 采用Linux操作系统，支持7×24小时稳定运行，采用集群架构、虚拟化技术，实现存储的统一分配，空间调度管理，实现云间业务无缝接管，具备云内备份、云间备份、秒级检索、秒级回放、海量无文件碎片功能；支持数据N+M纠删码和多副本冗余，支持数据在多台存储节点间根据负载情况实时动态分散；单台物理设备既可以作为元数据节点，也可以作为存储节点，详见技术要求； |
| 4 |  | 双机热备软件 |  | 基于linux的服务提供高可靠性的业务保障，防止云存储管理软硬件故障导致业务应用失效，保障系统长期有效运行、具备主备检测技术，能有效避免产生“裂脑”事件，详见详细技术要求2.15.2 |
| 5 |  | 云存储节点 |  | 48盘位云存储节点，主机自带不少于5个千兆网口（不含插槽扩展），提供不少于1个PCI-E插槽，PCI-E插槽可支持万兆、千兆以太网卡及SAS 3.0卡，详见技术要求； |
| 6 |  | 扩展柜 |  | 1、48盘位网络存储磁盘柜； 2、支持不少于4个SAS-3磁盘柜拓展接口，单向接口速度至少12Gbps； 3、支持冗余涡轮风扇模块，智能温控调速，详见技术要求； |
| 7 | 视频综合平台 |  |  | 集视频的矩阵切换、音视频编解码、大屏拼控、实时预览等功能于一体，插卡式设计，可根据业务灵活配置，正反双面插槽，密度更高，能耗更低，主控板、业务板、电源、风扇等组件全部支持热插拔，方便使用和维护，支持H.265格式解码，兼容H.264格式，具备超强解码能力，单路端口支持8路1080P解码性能，整机最大支持384路1080P解码输出；详见技术要求 |
|  | 多路编码器 |  |  | 采用嵌入式Linux操作系统，满足7*24小时不间断稳定运行； 不低于24路BNC视频输入接口、16路音频输入接口、1路音频输出接口、2路语音对讲接口、8路告警输入接口和2路告警输出接口，详见技术要求 |
| 8 | 网络控制键盘 |  |  | 网络控制键盘，四维摇杆,网口:1个10M/100M自适应以太网电口,USB接口:1个USB2.0接口,串口:1个RS-232串口(DB9)，2个RS-485串口（凤凰头）,电源:12VDC,功耗:5W,工作温度:-10～55摄氏度,工作湿度:10%-90% （无冷凝）,尺寸(高×深×宽):44.0mm×270.0mm×440.0mm |
| 9 | 操作终端管理服务器 |  |  | 支持对用户使用的客户端设备的操作进行管理，管理的内容包括系统登录许可、操作监督、安装软件等方面，支持对每一个用户分配网盘，用于用户自己的文档存储。每个用户网盘的大小由管理员分配，也可以在使用过程中随时的扩容，详见技术要求 |
| 10 | 操作终端 |  |  | 采用低功耗设计，设备功率仅为12-23W，更加绿色环保，支持不低于9路1080P解码；内置不低于500G SATA硬盘，同时具备HDMI、VGA接口，详见技术要求 |
| 11 | 核心交换机 |  |  | 一体化机箱、冗余电源、冗余主控，槽位数量≥8、主控引擎槽位≥2、业务引擎槽位≥6，交换容量≥25.6 Tbps，包转发率≥9600 Mpps；本此次采购单台配置主控引擎≥2、双交流电源、千兆以太网电接口≥48个，千兆光口≥24个 |
| 12 | 服务器机柜 |  |  | 42U 600*900*2000mm |
| 13 | 辅材 |  |  | 网线、电源线、插线板等； |

### 5、主要设备详细技术要求

注：下列技术要求凡要求提供公安部型式检验报告（复印件加盖厂商公章）的，不同，语言表述意思相同即可。

（1）高清红外枪机

1、采用1/3英寸CMOS图像传感器；

2、★在1920x1080 @ 30fps下，码率设定为2Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1100TVL；

3、★最低照度彩色≤0.001lux，黑白≤0.0001lux；

4、支持H.264编码，支持HighProfile/Bascline/Main高压缩比；

5、宽动态≥105dB，信噪比≥56dB；红外补光距离不低于80米；

6、★需具备人脸增强、场景变更侦测等功能；

7、支持强光抑制、背光补偿、数字降噪功能、镜像功能、感兴趣区域设置功能、可伸缩编码功能；

8、★支持客流统计、客流信息查询功能，客流统计准确率不小于90%。

9、★支持IP地址获取、IP地址搜索功能。

10、支持GB28181协议，支持标准Onvif协议，支持NAS直存；

11、★支持黑白名单设置、MAC地址过滤、视频水印、多路访问功能；

12、支持5行字符叠加、区域遮盖、移动侦测、帧率动态控制、三码流输出功能；

13、使用DC12V供电，且在±30%范围内变化时无需调整可以正常工作；

14、★摄像机能够在-40～70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作；

15、支持IP67，TVS6000V防雷、防浪涌、防突波；

须提供公安部型式检验报告（复印件加盖厂商公章）

（2）星光级高清红外网络球机和200万星光球机

1、采用1/1.9英寸CMOS图像传感器，视频输出支持≥1920×1080@25fps，灰度等级不小于11级，红外补光距离≥400米；

2、支持≥26倍光学变焦，数字变倍≥16倍；

3、★最低照度，彩色≤0.001Lux，黑白≤0.0001Lux；

4、★信噪比≥52dB，宽动态≥98dB，支持透雾、强光抑制、电子防抖、自动增益、背光补偿、3D数字降噪、防红外过曝功能；

5、★支持全景预览、全景定位、全景预置点浏览、全景可视巡航、目标跟踪功能；

6、支持水平手控速度不小于400°/S，垂直手控速度不小于120°/S；水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-30°～90°；

7、支持经纬度信息和摄像机方位信息显示功能，支持不少于600个预置位，不少于16条巡航路径，不少于24条以上的模式路径设置，支持守望和预置位冻结功能；

8、支持屏幕字符显示功能，支持＞6行字符显示，支持掉电记忆，支持定时抓图、事件抓图上传ftp功能；

9、支持车牌识别，同时可在抓拍图片上叠加设备编号、抓拍时间、车牌号码等信息；

10、支持通过菜单进行感兴趣区域编码设置，最多可支持8块区域；

11、支持GB28181协议，支持标准Onvif协议；

12、★支持环境噪声的过滤，支持区域入侵、绊线入侵、徘徊、物品遗留、物品拿取、声强突变、人脸侦测、人员聚集，并联动报警；

13、支持IP67，TVS6000V防雷、防浪涌、防突波；

14、★工作温度范围不小于-45℃～70℃。

须提供公安部型式检验报告（复印件加盖厂商公章）

（3）星光机高清红外枪机

1、采用超低照度200万（1920*1080）1/2.7英寸 CMOS图像传感器2、★在1920x1080 @ 30fps下，码率设定为2Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1100TVL；

3、★最低照度彩色≤0.001lux，黑白≤0.0001lux；

4、支持H.264编码，支持HighProfile/Bascline/Main高压缩比；

5、宽动态≥106dB，信噪比≥58dB；红外补光距离不低于80米；

6、★需具备人脸增强、场景变更侦测等功能；

7、★需支持IP地址获取、IP地址搜索功能

8、★支持强光抑制、背光补偿、数字降噪功能、镜像功能、感兴趣区域设置功能、可伸缩编码功能；

9、支持GB28181协议，支持标准Onvif协议，支持NAS直存；

10、★支持黑白名单设置、MAC地址过滤、视频水印、多路访问功能；

11、支持8行字符叠加、区域遮盖、移动侦测、帧率动态控制、三码流输出功能；

12、使用DC12V供电，且在±30%范围内变化时无需调整可以正常工作；

13、★摄像机能够在-40～70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作；

14、支持IP67，TVS6000V防雷、防浪涌、防突波；

须提供公安部型式检验报告（复印件加盖厂商公章）

（4）200万星光天网卡口摄像机和200万星光枪机

1、包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、网络信号防雷器、电源适配器等。

2、1/1.9" CMOS，200万像素，DC12V供电，默认外同步，线圈、雷达、I/O检测触发与视频检测触发，雷达或线圈同视频检测可切换，内置LED补光灯。

3、★100/1000M以太网接口≥2个；

4、★RS232接口≥2个；RS485接口≥1个；

5、★I/O输入接口≥4个；

6、★支持四码流输出：主码流分辨率1920*1200，60帧/秒，子码流分辨率1280*720，60帧/秒，第三第四码流分辨率1280*720，60帧/秒，

7、支持透雾、背光补偿、强光抑制、数字降噪、宽动态、感兴趣区域功能，

8、★最低照度：彩色≤0.001lx，黑白≤0.0001lx，

9、最大支持128GB SD卡，

10、★工作温度：-45℃~85℃，

11、车辆捕获率白天≥98%，夜间捕获率≥90%；车辆捕获有效率白天≥95%，夜间捕获有效率≥90%；

12、具有多种违法检测抓拍功能，包括压线、逆行、黄牌车辆、超速、欠速、蓝牌车辆、机动车占用非机动车道抓拍、违法停车等功能

13、★支持交通流量统计功能；

14、★支持三快门（视频快门、图片快门、抓拍快门）

须提供公安部型式检验报告（复印件加盖厂商公章）

（5）高空瞭望摄像机

1、采用1/2.8英寸 CMOS图像传感器，视频输出支持≥1920×1080@60fps，内置激光灯补光，补光距离≥600米；

2、★光学变焦≥40倍；

3、★最低照度，彩色≤0.001Lux，黑白≤0.0001Lux；

4、★信噪比≥57dB，宽动态≥105dB，支持透雾、强光抑制、图像防抖、镜像功能、噪声过滤、数字降噪；

5、★支持水平手控速度不小于440°/S，云台定位准确度±0.1°，水平旋转范围360°连续旋转，垂直旋转范围-35°-90°；

6、支持不少于500个预置位，不少于8条巡航路径，不少于5条以上的模式路径设置，支持守望和预置位冻结功能；

7、★支持8行字符叠加功能，可叠加通道名称、时间、预置点信息、坐标信息、倍数显示、温度显示和地理位置信息，支持定时抓图、报警抓拍ftp上传功能，抓图的时间间隔和数量可选；

8、支持GB/T28181协议，支持标准Onvif协议；

9、★可通过IE浏览器开启、关闭激光灯或使激光灯在低照度下自动开启；

10、★支持区域入侵、绊线入侵、徘徊、物品遗留、物品消失、声强突变、人脸侦测、人员聚集、离开区域及非法停车等异常行为检测并联动报警功能；

11、支持IP67，TVS6000V防雷、防浪涌、防突波；工作温度范围不小于-45℃～70℃。

须提供公安部型式检验报告（复印件加盖厂商公章）

（6）200万变焦星光枪机

1、1/1.8英寸，200万像素CMOS；

- 在1920x1080 @ 25fps下，码率设定为2Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1100TVL；

3、★最低照度彩色：0.001 lx，黑白：0.0001 lx；

4、★支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.265、H.264都支持Baseline/Main/High Profile；

5、支持四码流技术，主码流最高1920x1080@30fps，第一辅码流最大1920x1080 @ 30fps，第二辅码流最大704x480@ 30fps，第三辅码流最大704x480@ 30fps；

6、★在IE浏览器下，具有监控平台、GB28181接入配置选项；

7、★图像传输延时≤80ms，信噪比不小于60dB，宽动态不小于105dB；

8、★支持在10%丢包率的网络环境下，可正常显示监视画面；

9、支持12字符叠加功能，具有图片叠加到视频画面功能；

10、支持匿名访问功能，用户无需输入用户名和密码即能浏览视频图像；

11、需具备区域入侵、越界入侵、物体遗留/消失、人员聚集、停车、徘徊等智能行为分析功能；

12、需具备虚焦侦测、人脸侦测、人脸增强、场景变更侦测、场景自适应等功能；

13、具有感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、数字降噪、电子防抖、透雾、走廊模式、断电保护、用户管理、配置管理、同轴传输等功能

14、支持客流统计、客流信息查询功能；支持热度图功能，并支持热度图导出；

15、★支持非机动车、机动车及行人抓拍功能；

16、★支持对车辆违法逆行的行为进行抓拍，图片模式应符合《GA/T832-2014道路交通安全违法行为图像取证技术规范》；

17、★支持车牌捕获功能，白天和晚上捕获率都不低于99%；支持车牌识别功能，白天和晚上识别率都不低于95%；

18、支持128G SD卡；

19、摄像机能够在-40~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作；

20、支持DV12V/AC24V/POE供电，电源电压在DC12V±30%或AC24V±30%范围内变化时设备可以正常工作；

21、设备工作状态时，网络接口端支持6kV峰值电压；

须提供公安部型式检验报告（复印件加盖厂商公章）

（7）700万电警抓拍一体机

1、内部配置： 防尘、防水滴面板，内置网络防雷器、LED车牌补光灯；

2、摄像机参数配置功能： 曝光速度、AGC控制、白平衡方式控制等；

3、H.264、MJPEG： 支持H.264 码流输出，同时支持MJPEG码流输出

4、输出图片格式： JPEG

5、接口： 1 个100M/1000M 自适应RJ45 接口；1 个RS－485 半双工接口

6、触发输入： 4路外部触发输入，1路交通信号灯频闪同步信号输入

7、触发输出： 3路（光耦隔离2500VAC），作为补光灯同步输出控制

8、电压： 100VAC～240VAC；频率：48Hz～52Hz

9、功耗： ＜20W

10、工作环境温度： -30℃～+60℃

11、工作环境湿度： 5%~95%@40℃，无凝结

12、防护等级： IP65

系统须具备下列功能：

15、全目标检测功能：系统可对一张图片中的全部车辆进行检测，识别多车辆主副驾驶人未系安全带的违法行为，通过车牌号码与检测目标一一对应的功能。

16、倾斜车辆识别功能：系统可对倾斜车辆的特征信息进行识别，包括车辆号牌、车身颜色、车辆类型、车辆品牌以及车辆子品牌等功能。

17、出租车识别：系统具有可识别出租车的功能。

18、图像质量诊断功能：系统可对图像质量进行诊断，可检测出图像质量有问题的点位的功能。

19、驾驶人未系安全带检测功能：白天光照正常，夜间补光正常情况下，系统进行驾驶人未系安全带行为检测。白天和夜间检出率、正确率均不低于70%。

20、驾驶人行车打手机检测功能：白天光照正常，夜间补光正常情况下，系统进行驾驶人行车打手机检测。

21、车辆类型识别功能：白天光照正常，夜间补光正常情况下，系统进行车辆类型识别,识别类型不少于7种。白天识别正确率不低于90%，夜间识别正确率不低于85%。

22、驾驶人遮阳板检测功能：白天光照正常，夜间补光正常情况下，系统进行驾驶人遮阳板检测。白天和夜间检出率、正确率均不低于85%。

23、★倾斜车辆识别功能：系统可对倾斜车辆的特征信息进行识别，包括车辆号牌、车身颜色、车辆类型、车辆品牌以及车辆子品牌等功能。

24、★前排乘员人脸检测功能。白天光照正常，照度不小于200lx，夜间补光正常，不高于30lx情况下，系统进行前排乘员人脸检测，抓拍图片可以看清人脸，人脸捕获率不低于80%。

25、★车身颜色识别功能：白天光照正常，夜间补光正常情况下，系统进行车身颜色识别，可识别不低于十种颜色。白天识别正确率不低于95%，夜间识别正确率不低于85%。

26、★车辆品牌识别功能：白天光照正常，夜间补光正常情况下，系统进行车辆品牌识别。可识别车辆品牌大于230种。白天识别正确率不低于80%，夜间识别正确率不低于70%。

27、★车辆子品牌识别功能：白天光照正常，夜间补光正常情况下，系统进行车辆子品牌识别。可识别车辆子品牌不低于2000种。白天识别正确率不低于90%，夜间识别正确率不低于85%。

28、★黄色号牌车辆类型识别功能：可对水泥车、吊车、卡车、油罐车、拖车、大巴、面包车等车辆进行进行识别。

以上须提供公安部型式检验报告（复印件加盖厂商公章）

（8）公安视频监控实战应用管理平台技术要求

公安视频监控实战应用管理平台由视频管理软件、流媒体软件、视频点播软件、图片管理软件、智能运维软件、视频质量诊断软件、智能分析检索软件及对应的硬件服务器组成。

（9）视频管理软件

1）、软件功能要求

1、为保证系统安全性，减少黑客、病毒的入侵和攻击，管理软件运行环境应采用Linux操作系统；

2、为保证系统稳定、健壮性，管理软件仅处理认证、控制、配置、注册等信令信息，不进行视频图像的集中处理，当流媒体服务器故障或网络中断时，不影响正在进行的视频流的存储和实时查看；

3、管理软件应具备视频、卡口、电警统一管理功能，具备车辆研判、案件管理、智能分析、时空研判、用户认证、视频管理、设备管理、控制管理、任务管理、日志管理、报警管理、运维管理、电子地图、电视墙管理等功能；

4、支持视频、图片等多种类型文件的云存储系统；

5、★为保证存储系统稳定性：一台云存储服务器发生故障，系统仍可继续写入和读取其他云存储服务器中的数据，且由于网络不稳定，造成录像偶尔丢帧的现象能够侦测并发送到报警页面，以便于运维人员整修；

6、具备云存储容量检查、节点详情查看功能：可实时查看云存储设备总体使用量，支持云存储设备的槽位信息和监控信息的报表；

7、★具备用户硬盘空间管理功能：管理员用户能够针对每个用户分配云盘空间，并可以在客户端查看每个用户的空间使用及剩余情况；

8、★管理软件支持不少于300个用户同时在线，最大用户量不低于3000个；支持不少于1万路本域视频接入管理，通过外域级联可扩展至10万路，本次管理软件配置不少于1100路本域视频接入和10000路外域接入许可，满足后期与其他视频平台按照国标GB/T28181无缝对接。

2）、符合性要求

1、★应提供由国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心出具的符合《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB/T28181的标准符合性检验报告(复印件加盖生产厂商公章或授权章)；

2、★应提供由国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心出具的公安部型式检验报告(复印件加盖生产厂商公章或授权章)， 加★第5、7项需在检测报告中体现；

3、★软件应具有由中华人民共和国国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》和《软件产品登记证书》(复印件加盖生产厂商公章或授权章)；

（10）媒体交换软件

1、为保证系统安全性，减少黑客、病毒的入侵和攻击，管理软件运行环境应采用Linux操作系统；

2、支持单播流的复制分发；支持组播视频流转单播，并复制分发；

3、支持跨不同子网段的视频流转发；

4、支持不同服务器的负载均衡5、★单套软件入口视频流量≥512路/1024Mbps，出口视频流量≥1024路/2048Mbps；

6、★软件应具有由中华人民共和国国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》和《软件产品登记证书》(复印件加盖生产厂商公章或授权章)；

（11）图片管理软件

1、支持过车、人脸结构化、MAC地址、RFID等结构化信息接入；

2、支持图片存储、车辆信息存储，能对车辆进行精确布防和模糊布控；

3、支持卡口、电警、违停球违章图片合成；

4、单套软件可管理不少于300个车道；

5、支持区间测速；

6、★软件应具有由中华人民共和国国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》和《软件产品登记证书》(复印件加盖生产厂商公章或授权章)；

（12）智能运维软件

1、具备设备管理功能，支持自动同步方式、人工方式手动添加设备，支持基于路由、网段、ARP的设备自动发现，支持交换机的VLAN管理，对VLAN信息同步，支持设备CPU、内存、磁盘使用情况、网络接口利用率的报表查询、图形化显示，支持硬盘不同分区的利用率的图形化显示，支持设备性能监测的指标自定义配置、两级告警阈值设置

2、具备全网拓扑管理功能，支持基于标准SNMP协议基本MIB的交换机、路由器接入，获取网络链路和接口浏览，支持拓扑图各节点的设备信息查询，支持基于拓扑图的设备状态显示和告警信息显示，支持通过不同颜色显示不同状态的设备；支持网络状况诊断，包括设备连通性检测、网络配置异常检测、网络流量异常检测；支持自动发现全网拓扑，自动生成全网拓扑；支持基于SNMP协议的服务器、存储设备、网络交换机、网络路由器、前端设备的全网拓扑管理。支持拓扑显示设备关系，以网络连接的方式显示各设备间的物理链路或逻辑链路；

3、支持资产管理功能，支持安防设备资产信息的配置，包括增、删、改、查，支持安防设备资产状态运行状态的切换，包括损坏，维修，报废，库存，待安装，已安装，已调试8种状态；支持资产统计查询，支持按资产类型、厂商、采购日期、工程商、安装日期、安装地点、报修期等条件过滤的资产统计查询；支持按设备状态类型的资产统计查询，支持资产统计结果的excel表格导出；

4、★软件应具有由中华人民共和国国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》和《软件产品登记证书》(复印件加盖生产厂商公章或授权章)；

（13）视频质量诊断软件

1、支持灵活的视频巡检，包括手动巡检和按计划巡检。

2、支持智能视频质量诊断，包括离线检测、视频丢失、亮度检测、颜色检测、对比度检测、画面冻结检测、图像模糊检测、噪声干扰检测、强横纹检测、滚屏检测等异常诊断；

3、智能视频质量诊断识别率不低于90%；

4、支持以最小5分钟的粒度进行录像完整性检查；

5、支持不小于10000路摄像机的视频质量诊断与录像完整性检查；

6、支持按多条件的设备离线时长的报表统计，支持最近离线时间、最近恢复时间、离线天数、离线时长、在线时长等；

7、支持按多种条件的设备录像完整率的统计，包括录像总天数、完整天数、不完整天数、完整率等；

8、★软件应具有由中华人民共和国国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》和《软件产品登记证书》(复印件加盖生产厂商公章或授权章)；

（14）智能分析检索软件

1、系统支持对导入的视频自动转码为标准视频avi格式；

2、支持视频摘要功能，可对录像中的运动物体进行提取，在摘要画面叠加显示不同时间点的运动目标，通过选取不同运动目标实现相关原始视频在浏览区域播放并支持下载该段原始视频；支持将摘要视频导出为标准avi视频；摘要后视频支持物体标注及物体出现事件标注；

3、支持人车分类检索功能，可按照录像中目标类别，通过不同的选择时下人车分类检索；

4、★支持人、车颜色检索功能；支持视频以图搜图功能；

5、支持视频截取、视频合并、浓缩播放、3D测量、视频去噪、视频去雾、视频夜间增强、图片去抖动、图片去雾、图片夜间增强等图像处理功能；

6、支持对普通IPC视频中车辆信息的结构化提取，提高数据利用价值；支持对视频中活动目标特征的结构化提取；支持车辆车牌号码、车牌颜色；支持9类常见车辆类型识别：小轿车、越野车、商务车、面包车、皮卡车、小型货车、大型货车、小型客车、大型客车；支持车牌号码模糊检索功能；支持检索结果的导出功能；

7、★支持不少于4路高清视频并发分析处理；

（15）硬件服务器

1、2U高标准服务器

2、处理器：至少E3-1275V2，内存≥16G；

3、硬盘≥2TB企业级*2 ，支持4个硬盘插槽；

4、标配2个GE电口，可扩展4个GE电口或2个10GE SFP+接口；

5、配置1+1冗余双电源；

6、★为保证产品质量，须提供CCC认证报告(复印件加盖生产厂商公章或授权章)；

（16）云存储系统

云存储系统主要由云存储管理软件（安装在云存储管理服务器）、云存储节点、扩展柜组成，具体要求如下；

1）云存储管理软件

1、为保证系统安全性，不易受到黑客、病毒的入侵和攻击，采用Linux操作系统；

2、采用集群架构、虚拟化技术，实现存储的统一分配，空间调度管理。实现云间业务无缝接管，具备云内备份、云间备份、秒级检索、秒级回放、海量无文件碎片功能；

3、系统支持数据N+M纠删码和多副本冗余，支持数据在多台存储节点间根据负载情况实时动态分散；单台物理设备既可以作为元数据节点，也可以作为存储节点；

4、★单台管理服务器最大可接入2048台存储节点，支持至少20000路IPC接入和业务调度；单台云存储节点至少可接入500路高清视频存储，且可扩展超过400T的存储容量；

5、★为避免文件碎片及服务器对存储系统产生的瓶颈和故障点，云存储系统必须支持前端摄像机采用块存储格式主动直写存储模式：音、视频可直接写入到云存储节点，且同一台存储节点能同时支持iSCSI协议、国标GB/T28181、Onvif 1.0及以上标准码流直写，无需媒体服务器中转；云存储系统无文件系统，图片和视频可以混合存储在同一存储池中，同一数据存储空间做150次数据覆盖存储无性能衰减，系统配置空间利用率不低于95%；

6、支持容量和性能线性扩展，千兆网络情况下，每增加一台存储节点，视频存储性能平均扩展达到3Gbit/s，万兆网络情况下，每增加一台存储节点，视频存储性能平均扩展达到7Gbit/s；

7、★为提升系统检索效率，云存储系统需具备快速检索能力，云存储系统支持视频、图片、视图库等信息混合存储，能存储案事件线索、人、车、物等结构化信息，结合大数据检索组件，12亿的数据应能在≤1秒内完成线索信息快速检索；

8、支持录像下载及下载的断点续传功能；且具备极速下载功能，支持多台存储节点多种方式批量并发下载录像

9、★为对存储状态信息的实时查看和掌握，存储系统须支持：对节点版本信息、运行状态、容量空间信息、CPU、内存、网络使用率、硬件环境信息（CPU、主板温度、CMOS电池电压、AUX3.3V电压、BBU电池电压、CPU风扇状态、BBU电池状态、电源状态、系统风扇状态、系统指示灯、告警指示灯、数码管、PCIE插槽状态、BBU电池使用时间、系统风扇转速等）进行监控；

10、支持不少于6种方式发出告警信息，如：蜂鸣、邮件、SNMP、短信、数码管和指示灯等；

11、提供云存储管理服务软件、云存储虚拟化服务软件著作软证书和公安部型式检验报告（复印件加盖厂商公章或授权章），加★项需提供相关证明照片或在检测报告中体现；

2）双机热备软件

1、基于linux的服务提供高可靠性的业务保障，防止云存储管理软硬件故障导致业务应用失效，保障系统长期有效运行；

2、采用主备检测技术，能有效避免产生“裂脑”事件；

3、支持对服务器内部运行机制进行深入检测；

4、具备主备切换的优化机制，能有效降低主备的切换时间，减少对客户业务的冲击；

5、支持远程备份确认机制，保证备份数据的完整性；

6、支持优先节点配置，可充分利用较好的硬件资源；

7、支持手动快捷切换，提高人工介入时的处理效率；

3）云存储点播软件

1、为保证系统安全性，减少黑客、病毒的入侵和攻击，管理软件运行环境应采用Linux操作系统；

2、为保证后期扩展能力，应支持集群，可通过增加服务器实现线性扩展；支持负载分担，当系统存在多台回放服务器时，系统可以自动分摊回放的性能压力；

3、支持多样化回放及下载功能，包括即时回放、分段回放、录像切片、录像预览等；

4、支持最高16倍速的前进和后退，并支持单帧进退回放；

5、★单套软件并发支持至少512路/1024Mbps的视频点播流量；

6、支持多种协议：TCP、RTSP、RTP、UDP、HTTP、Telnet、ICMP、SIP、SNMP、iSCSI、PS、TS、ONVIF、GB28181；

7、★软件应具有由中华人民共和国国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》(复印件加盖生产厂商公章或授权章)；

4）云存储节点

1、★由于机房空间有限，云存储节点采用48盘位存储设备，且单U硬盘密度不低于12盘，自带不少于5个千兆网口（不含插槽扩展），提供不少于1个PCI-E插槽，PCI-E插槽可支持千兆、万兆以太网卡、SAS 3.0、FC卡；

2、支持SATA、SSD、SAS类型硬盘，支持1T、2T、3T、4T、5T、6T等单盘容量硬盘，支持硬盘前面板热插拔维护；

3、★为保证可靠性，存储节点单部件须关键模块采用双冗余设计，支持电源、电池和风扇均为全冗余设计，支持在线热插拔更换；

4. ★为保证稳定性，具备双BIOS特性功能，当主BIOS异常时，能从备用BIOS启动；

5. 支持H.265格式解码，兼容H.264格式；

6、具备电池模块，在节点异常掉电时给节点换成数据提供永久保护（掉电后存储节点数码管优显示换成数据下刷的进度，重启后数据无丢失）；

7、提供公安部型式检验报告（复印件加盖厂商公章或授权章），加★项需在检测报告中体现；

5）扩展柜

1、★由于机房空间有限，采用48盘位存储磁盘扩展柜，且单U硬盘密度不低于12盘；

2、支持不少于4个SAS 3.0磁盘柜拓展接口，单向接口速度至少12Gbps；

3、支持冗余涡轮风扇模块，智能温控调速；

4、★支持硬盘顺序上电，减少电流冲击，支持48块SATA/SSD/SAS/NL-SAS硬盘，支持硬盘前面板热插拔维护；

5、★配置1+1冗余双电源，内置48块4T磁阵专用硬盘；

（17）视频综合平台

1、集视频的矩阵切换、音视频编解码、大屏拼控、实时预览等功能于一体；

2、采用插卡式设计，，主控板槽位≥2个，业务板槽位≥6个，电源槽位≥4个，主控板、业务板、电源、风扇等组件全部支持热插拔，本次配置不少于2个主控板、冗余双电源模块、8个VGA视频输入接口和32个DVI视频输出接口；

3、支持不少于8个100M/1000M Base-T自适应的RJ45以太网口，8个光口，4个RJ45接口的RS232串口，4个RJ45的RS485接口，2个USB3.0；

4.支持H.265协议，兼容H.264，支持4K解码，兼容500W、300W、1080P、1080I、720P、D1、4CIF、2CIF、CIF等视频格式，兼容业界主流厂商的IPC码流

5、★为保证系统的整体显示效果和性能：单路端口支持不低于8路1080P解码；

6、具备大屏拼接，支持任意位置开窗，支持图层拼接、缩放、漫游、叠加以及时钟级同步,单屏支持1/4/6/8/9/13/16分屏

7、★为便于操作，设备应：支持对窗口的透明度调节，支持相机直接在地图上点击前端设备播放实况，播放区域随地图拖动和缩放改变

8、★为保证地图显示效果：可根据拼接显示分辨率生成对应分辨率高清地图；

9、为保证产品质量，须提供CCC证书、须提供公安部型式检验报告（复印件加盖厂商公章）

（18）操作终端管理服务器

1）软件功能要求

1、管理服务器应对操作终端进行统一管理，管理内容包括系统登录许可、操作监督、安装软件等；

2、使用操作终端设备时需使用用户名加密码的方式进行登录，由管理员在管理服务器界面上统一进行配置管理。

3、用户权限采用后端验证模式。

4、后台支持用户冻结、用户操作轨迹记录、私有空间管理等审计功能。

5、管理后台主机具备存储的扩容能力。后续支持NAS、IPSAN等专业存储扩容。

6、用户对网络存储空间的访问不受管理平台故障影响。

2）硬件规格

1、2U高、8盘位存储设备；

2、支持前面板磁盘热插拔，支持2T/3T/4T硬盘；

3、配置8块3T存储专用硬盘；

4、★提供管理软件著作权证书（复印件加盖厂商公章或授权章）；

3）操作终端

1、设备外观要求美观轻便，适合狭窄操作台放置；

2、采用低功耗设计，设备功率≤30W；

3、至少支持9路1080P或16路720P高清解码；

4、内存不低于4G DDR3

5、内置不低于500G SATA硬盘， HDMI接口≥1个、VGA接口≥1个；

6、配置22寸液晶显示器，键盘、鼠标；

7、内置Windows 7操作系统；

8、★需与操作终端管理服务器配套使用，实现存储空间按需扩容；

9、★为保证产品质量，需提供CCC认证、软件著作权证书（复印件加盖厂商公章或授权章）；

（19）8口千兆交换机

1.★端口及硬件要求≥8个10/100/1000M以太网电口

2.★交换容量≥16Gbps

3.★包转发速率≥11.9Mpps

4.MAC≥8K，支持MAC地址学习数目限制

5.防雷功能：共模防护≥9KV

6.★认证：提供工信部入网证复印件和国家权威机构的检测报告。

7.为保证设备节能环保，符合国际标准，提供产品的RoHS认证的证明材料；

提供CCC认证证书；

8.加★项须提供厂家证明文件并加盖公章，投标产品供应商必需通过知识产权管理体系认证，提供知识产权管理体系认证证书。

9.为保证产品成熟应用，所投网络交换机必须是在近3年中国以太网交换机市场销售额排名前三的品牌，提供IDC或Gartner数据引用授权函。

（20）24口千兆交换机

1.★端口及硬件要求≥24个10/100/1000M以太网电接口，≥4个千兆光接口

2.★交换容量≥256Gbps

3.包转发速率≥42Mpps

4.MAC表	≥8K

5.VLAN支持基于端口的VLAN（4K），支持MAC VLAN，基于协议的VLAN ，基于VLAN端口隔离，支持QinQ，灵活QinQ ，支持VLAN Mapping ，支持Voice VLAN ，支持Guest VLAN

6.★支持最多支持32台设备堆叠

7.支持端口镜像、流镜像

8.★支持双向端口限速、流限速，限速粒度≥16kbps，每端口支持8个优先级队列.

9.★支持STP/RSTP/MSTP，支持以太网OAM，支持CFD连通错误检测，支持Smart Link，可以实现双上行组网提高可靠的链路备份、负载分担和快速收敛，支持Monitor Link，可以监控上行链路状态，配合Smart Link更高效的链路备份切换，支持DLDP，可检测单向连通链路，支持RRPP快速环网保护协议

10.访问控制策略：支持基于第二层、第三层和第四层的ACL，支持基于端口和VLAN下发 ACL；★支持IPv6 ACL功能支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证；

11.★路由功能：支持IPv4静态路由、RIP，支持IPv6静态路由，路由规格：32条共享，路由接口数：8个

12.安全特性：支持IP+MAC+PORT的多元组绑定；支持DHCP Server；支持DHCP Snooping，防止欺骗的DHCP服务器；支持ARP检测来抵御ARP欺骗攻击；支持IP Source Guard；支持防DOS攻击；支持CPU防护；支持MAC地址学习数目限制；支持SAVI源地址有效性验证

13.管理和维护：支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2；支持虚电缆检测功能(VCT)，快速准确定位网络中故障电缆的短路或断路点；支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理；支持IPv6 host，满足IPv6的管理和平滑升级

14.绿色节能：支持端口节能；支持一键式节能；

15. 加★项须提供厂家证明文件并加盖公章，须提供入网许可证和检测报告；提供CCC认证证书和RoHS证书；提供公安三所测试报告。

（21）核心交换机

1、一体化机箱、冗余电源、冗余主控，槽位数量≥8、主控引擎槽位≥2、业务引擎槽位≥6，交换容量≥25.6 Tbps，包转发率≥9600 Mpps；本此次采购单台配置主控引擎≥2、双交流电源、千兆以太网电接口≥48个，千兆光口≥24个；

2、★支持4*40G及8*40G以及100G接口板卡；

3、★支持N:1虚拟化，将四台物料设备虚拟化为一台逻辑设备，虚拟组内可以实现一致的转发表项，统一的管理，跨物理设备的链路聚合；且支持两台设备虚拟化距离≥80KM;

4、★支持1：N虚拟化，将一台物理交换机虚拟化成N台逻辑交换机，交换机间硬件独立且相互隔离；

5、★支持异构虚拟化，支持远程端口扩展，作为控制设备（Controlling Bridge,CB）实现对端口扩展模块（Port Extender,PE）的集中控制；

6、★支持跨数据中心二层互联EVI或类似技术，使得各数据中心各节点可以实现二层互通，数据中心内虚拟机可在数据中心间可自有迁移，网络和服务提供商网络无需做任何变动；提供包含完整链接的设备厂商官方网站截图；

7、支持OPENFLOW 1.3标准、支持多控制器（EQUAL模式、主备模式）、支持多表流水线；

8、★支持Group table、支持Meter；

9、★支持FCoE、TRILL、VEPA等功能；

10、★支持硬件无线控制器业务模块；支持防火墙业务模块；支持硬件IPS入侵防御业务模块；支持硬件SSL VPN业务模块；支持硬件LB负载均衡业务模块；为防止虚假证明，需提供设备制造厂商官方网站链接的投标产品选配信息中以上业务模块的截图证明；

11、★支持标准和扩展ACL；支持基于VLAN的ACL；支持Ingress/Egress CAR，粒度可达8Kbps；

支持IEEE 802.1P(CoS优先级)、支持Jumbo Frame、支持RRPP（快速环网保护协议）、支持SuperVLAN；

硬件支持分布式IPv4线速处理，其中路由协议必须支持RIPv1/v2、OSPF V2、IS-IS和BGP GR,组播协议必须支持IGMP V1/V2/V3 Snooping、PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM和MSDP，支持PIM-SMv6、PIM-DMv6、PIM-SSMv6；

14、硬件支持分布式IPv6线速处理，其中路由协议必须支持RIPng、OSPF V3、IPv6 IS-IS和IPv6 BGP,隧道协议必须支持IPv6手动隧道、6to4隧道和ISATAP隧道；

15、支持P/PE、L3 MPLS VPN、L2 VPN、MCE、LDP协议；

16、支持Netstream或Netflow的网络流量分析功能；

17、★支持IEEE802.17标准的RPR弹性分组环、支持ITU-TG.8032 国际标准ERPS以太网多环保护技术；

18、★支持硬件级加密技术Macsec技术（802.1ae）。

19、提供原厂商针对此项目的授权书、提供原厂商服务承诺函

（22）立杆及基础技术要求

根据所需监控的范围、角度、场景以及现场条件来选择摄像机的安装方法。为节约项目资金，对于部分可以借助原有电线或红绿灯杆的监控点位，采用借杆的方式安装；其余监控点位，摄像机的安装固定以立杆为主。杆底端焊接固定法兰盘，预留拉线孔，地基应是硬质，同时根据现场安装点的地质的实际情况，调整相应的尺寸。立杆的安装应牢固，不得歪斜，需用水平仪来测定；制作要美观，其顶部应做防水帽。立杆应有较高强度，抗台风、防摄像机抖动、防攀爬、防腐。立杆基础规格按不同的杆体进行分别设计。

1、监控杆选型

摄像机的安装高度根据安装区域的实际情况选择相应的高度，并考虑将人为破坏因素减到最低。基本上，根据监控要求及现场实际环境，选择适当规格的监控杆，宜选择6m、5m、4m高度的立杆。

所有球型摄像机安装立杆上，均安装相应安装一台枪型摄像机。

同一个广场、同一条道路或者同一个区域应安装同一类型杆体。特殊情况下应按监视的范围及避免摄像机被遮挡的原则选用合适杆体。

在广场、十字路口、人口密集区等监控范围较大的场所宜采用6m以上高的杆。横臂的长度2m~3m，以减少死角范围。

利用原有灯杆（包括其它可利用的的杆）安装前端设备应符合下列要求：

一般情况下不宜选择水泥灯杆安装前端设备。

不得采用安装在突出路面混凝土块上的灯杆。

金属灯杆基础牢固度、承重、防风以及抗震等各方面能达到相同规格的指标要求时，经合理改造，可用来安装摄像机和设备箱等前端监控设备。

杆体基础必须无松动，杆体本身必须无锈蚀，灯杆底部管径必须不小于250mm，壁厚必须不小于4mm。

施工前必须选择有代表性的杆体进行检测计算。

设备箱宜就低放置或置于地面；如需要在灯杆上开孔引线，口径应小于50mm，并应作好后续焊接工作。

挂墙安装横杆时，横杆长度宜为0.6m，0.9m，1.2m及1.5m。

2、立杆结构图示

立杆采用镀锌钢管制成，在杆的顶部设有避雷针，能够引导直击雷入地；在杆的上部设有摄像机安装横杆，可吊装快球摄像机；杆的中下部有电源变压器、光端机及防雷设备箱，为加强散热效果。

立杆底部用螺栓与基础固定，电源线和光缆从立杆底部进入，基础下面装有接地电极以及由扁钢和角钢组成的接地网，接地电阻≦10Ω。

立杆结构如下图所示：

防水箱设计

抱杆机箱，电源进线、光缆、交换机和光纤收发器等设备引入机箱内，机箱中留有设备放置空间余量，同时抱杆机箱设计应充分考虑室外恶劣环境，防水、防腐，防尘，密封性良好。

防雷接地

前端设备安装于室外，易遭到雷电打击；前端设备的电源一般在现场就近取用，易受雷电影响产生高压和浪涌电流；如果没有必要的防雷、避雷措施，前端设备的运行将得不到保障，有可能导致一体化摄像机短期内大量损坏，使系统濒于崩溃。为了前端设备能可靠、长久地运行，摄像机杆和前端机箱须接地。本系统前端监控立杆和抱杆机箱统一防雷接地，并配置电源、信号二合一防雷模块。

为了保证设备的安全，本系统全面考虑整个监控网络的防雷问题，特别是前端摄像点和监控中心的防雷。

为保护摄像机不受到直接雷击而在立杆上设计安装避雷针，避雷针采用不小于φ25㎜的圆钢，并和立杆一次成型。在设备箱内应对电源、信号线及控制线路安装相应的防感应雷措施。为避免在现场产生感应雷和雷电波磁场而损坏设备，在安装现场所有的信号线路做等电位接地处理。

前端设备如摄像头置于接闪器（避雷针或其它接闪导体）有效保护范围之内。如有困难避雷针也可以架设在摄像机的支撑杆上，引下线可直接利用金属杆本身或选用Φ12的镀锌圆钢。为防止电磁感应，沿杆引上摄像机的电源线穿金属管屏蔽。为防止雷电波沿线路侵入前端设备，在设备前的每条线路上加装合适的避雷器。防雷接地网设计

本项目中，严格执行国家的有关标准和规范，立杆防雷接地电阻≦10Ω。

接地网布置依据地形进行设计。立杆的基础由钢筋网加混凝土构成，首先用四根Ф50毫米的钢管或50×50×5mm的角钢作为接地极，同时用镀锌扁钢把四根接地极焊接形成接地网的一部分，再此接地网与法兰盘进行焊接，钢管或角钢需经过热镀锌工艺处理，以增加抗腐性能和提高其导电性能。如图所示：

图 二-1接地网结构示意图

当土壤电阻率太高而不能满足要求时，采用垂直接地极＋减阻剂的方法使地网接地电阻符合要求。